附件2

重庆市普通省道公路网规划

（2025—2035年）

（征求意见稿）

重庆市交通运输委员会

2025年8月

目  录

前  言	1

一、规划基础	3

（一）发展历程	3

（二）发展现状	4

（三）存在问题	7

二、形势要求	9

三、总体要求	10

（一）指导思想	11

（二）基本原则	11

（三）规划目标	12

四、规划方案	12

（一）布局思路	12

（二）布局原则	13

（三）布局方案	14

（四）路线编号	16

五、规划效果	17

六、环境影响及对策	18

（一）环境影响分析与评估	19

（二）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	20

七、保障措施	21

# 前  言

普通省道是重庆市综合立体交通网的重要组成部分，既与普通国道共同构成普通干线公路网，又与农村公路共同构成普通公路基础网，对完善综合运输体系，加强旅游景区、产业园区、交通枢纽等节点的连接，支撑地方经济发展，推动社会进步具有重要作用。《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》发布实施以来，全市“八射九纵七横五十联线”普通省道公路网形态基本形成，省道三级及以上比例达到77.7%，省际出口通道共50个，助推了重庆国际性综合交通枢纽建设。

当前，现代化新重庆建设纵深推进，新质生产力稳步发展，产业结构向新向优。习近平总书记赋予重庆“两大定位”，未来是重庆交通加快落实成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展、国家战略腹地核心承载区建设、交通强国建设等重大战略的加速期。2022年，国家发展改革委、交通运输部联合印发《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号），重庆境内普通省道形态发生较大变化。同年，《四川普通省道网布局规划（2022—2035年）》修编发布后，四川境内与我市省际出口通道达42个，重庆市境内仅22个，剩余20个出口行政等级与四川不匹配。

为加快补齐交通基础设施发展短板，支撑构建现代化高质量综合立体交通网，更好引领双城经济圈建设走深走实，规划同步，需对现行《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》开展修编工作。本规划在《国家公路网规划》《国家综合立体交通网规划纲要》等上位规划指导下，统筹存量与增量，优化完善普通省道网布局。规划范围覆盖重庆市全域，涵盖主城都市区、渝东南、渝东北三大区域。规划基年为2024年，规划期至2035年。

# 一、规划基础

## （一）发展历程

2014年，重庆市人民政府印发《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》（渝府〔2014〕17号）。布局普通省道公路网由8条放射线、9条南北纵线、7条东西横线和50条联络线组成，总体上形成“八射九纵七横五十联”布局形态（即“89750”普通省道布局），规划总里程9250公里。其中“八射九纵七横”为普通省道公路网骨架，主要由主城放射线、纵线、横线构成，该部分是纵贯重庆全境，具有省际出口的重要通道，作为全市国省干线公路网的核心组成部分，也是省道公路网主骨架，规划里程4921公里；联线是在公路网骨架的基础上加强与机场、港口、重要经济开发区、工业园区、物流园区和景区的连接，共50条联线，规划里程4329公里。普通省道与普通国道一起形成覆盖广泛、能力充分、衔接顺畅、安全可靠的市域干线公路网络。

按照《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》，2013年规划9250公里的普通省道中，既有省道4222公里、新增省道5028公里。新增省道中，县道4058公里，乡道627公里，村道160公里，需要新建183公里。从技术等级看，2013年规划普通省道四级及以下公路4719公里，占规划总里程的51%。其中，既有省道、新增省道的四级及以下公路比重分别为12%和39%。

图1  重庆市“89750”普通省道布局方案示意图

## （二）发展现状

公路总体情况。截至2024年底，全市公路总里程达18.7万公里，面积密度为227公里/百平方公里，排名西部前列。普通公路共18.3万公里，其中，三级及以上公路里程达1.9万公里，占比10.4%；等级公路里程达17.6万公里，占比96.0%。普通国道二级及以上占比90.7%，普通省道三级及以上占比77.7%，乡镇通三级及以上公路比例达87.0%，自然村通硬化路率达97.6%，公路网服务能力显著提升。

表1  重庆市普通公路现状技术等级表（单位：公里）

| 行政等级 | 小计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 等外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通国道 | 5456 | 591 | 4355 | 367 | 143 | - |
| 普通省道 | 9678 | 318 | 3595 | 3607 | 2158 | - |
| 县道 | 25292 | 115 | 968 | 2877 | 21085 | 248 |
| 乡道 | 30876 | 33 | 153 | 380 | 29533 | 776 |
| 村道 | 111521 | 287 | 607 | 732 | 104231 | 5664 |
| 合计 | 182823 | 1344 | 9678 | 7963 | 157150 | 6688 |

普通省道发展现状。重庆市普通省道实际总里程达9678公里，面积密度11.7公里/百平方公里。普通省道占普通公路总里程的5%，低于全国平均水平（7%）以及四川（8%）、贵州（8%）、湖北（6%）、浙江（7%）等其他几个典型省份的水平，三级及以上公路占比77.7%，略高于全国平均水平（74.1%）。从不同区域看，主城都市区普通省道总里程4067公里，其中，三级及以上公路里程3484公里，占比85.7%；渝东北普通省道总里程3332公里，其中，三级及以上公路里程2580公里，占比77.4%；渝东南普通省道总里程2279公里，其中，三级及以上公路里程1457公里，占比63.9%，渝东南地区普通省道技术水平较低。普通省道省际出口通道共50个，其中以四川方向为主，共22个，贵州、湖北、湖南、陕西方向分别为13、11、2、2个。

表2  重庆现状普通省道与全国典型省份对比（单位：公里）

| 单位 | 普通省道 总里程 | 普通公路 总里程 | 普通省道占普通公路 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国 | 343683 | 5253199 | 7% |
| 重庆 | 9678 | 182457 | 5% |
| 贵州 | 17727 | 211055 | 8% |
| 湖北 | 18077 | 299718 | 6% |
| 浙江 | 8559 | 115899 | 7% |
| 四川 | 32133 | 408448 | 8% |

表3  重庆市分区域普通省道现状规模表（单位：公里）

| 区域 | 普通省道总里程 | 三级及以上公路里程 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主城都市区 | 4067 | 3484 | 85.7% |
| 渝东北 | 3332 | 2580 | 77.4% |
| 渝东南 | 2279 | 1457 | 63.9% |
| 合计 | 9678 | 7521 | 77.7% |

重要节点覆盖水平。截至2024年底，全市共有乡镇786个，88%的乡镇实现普通省道及以上公路网覆盖，居民出行便捷度、满意度不断提升。全市共有3A级及以上景区270个，91%实现普通省道及以上公路网覆盖，有效助力交旅融合发展。全市共有产业园区（组团）140个、市级及以上农业园区78个、100万吨以上港口码头61个、铁路站点124个以及民用机场5个，普通省道及以上公路网覆盖率分别达到98%、97%、90%、97%以及80%，普通省道及以上公路网在综合交通系统集成方面发挥了重要黏合作用，对产业集群和城乡融合发展提供了坚实支撑。

表4  重庆市现状普通省道及以上公路网覆盖重要节点表（单位：个）

| 类别 |  | 总计 | 主城都市区 | 渝东北 | 渝东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 总数 | 786 | 296 | 319 | 171 |
|  | 覆盖数量 | 690 | 273 | 276 | 141 |
|  | 覆盖比例 | 88% | 93% | 87% | 83% |
| 产业园区 （组团） | 总数 | 140 | 77 | 41 | 22 |
|  | 覆盖数量 | 138 | 77 | 40 | 21 |
|  | 覆盖比例 | 98% | 100% | 98% | 96% |
| 港口码头 | 总数 | 61 | 42 | 19 | - |
|  | 覆盖数量 | 56 | 40 | 16 | - |
|  | 覆盖比例 | 90% | 95% | 84% | - |
| 3A级及以上 景区 | 总数 | 270 | 145 | 82 | 43 |
|  | 覆盖数量 | 247 | 138 | 71 | 38 |
|  | 覆盖比例 | 91% | 95% | 87% | 88% |
| 农业园区 | 总数 | 78 | 42 | 24 | 12 |
|  | 覆盖数量 | 78 | 42 | 24 | 12 |
|  | 覆盖比例 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 铁路站点 | 总数 | 124 | 80 | 22 | 22 |
|  | 覆盖数量 | 121 | 79 | 21 | 21 |
|  | 覆盖比例 | 97% | 99% | 95% | 95% |
| 机场 | 总数 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 覆盖数量 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|  | 覆盖比例 | 80% | 100% | 50% | 100% |

## （三）存在问题

普通省道网布局形态被打乱。《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》发布实施以来，全市“八射九纵七横五十联线”普通省道公路网形态基本形成。由8条放射线、9条南北纵线、7条东西横线和50条联络线组成（简称“89750”）。根据《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号），重庆新增3条普通国道，其中，巫溪县、城口县境内原S301，部分路段升级为G651；云阳县境内原S202，部分路段升级为G652；垫江县、丰都县、武隆区原S205，整体升级为G653。国家公路网规划调整后，原“89750”省道路网形态被打乱。

省际通道行政等级不匹配。我市现有50个普通省道省际出口中，毗邻省份公路行政等级同为省道的仅35个，其余15个为农村公路；另外，毗邻省份有29条普通省道与我市农村公路对接，其中20条为四川省普通省道。我市与毗邻省份省际通道行政等级严重不匹配。

表5  重庆市省际通道行政等级匹配表（单位：个）

| 重庆—毗邻省份 | 合计 | 四川 | 贵州 | 湖北 | 湖南 | 陕西 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通省道—普通省道 | 35 | 22 | 7 | 5 | 1 | - |
| 普通省道—农村公路 | 15 | - | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 农村公路—普通省道 | 29 | 20 | 3 | 5 | 1 | - |
| 合计 | 79 | 42 | 16 | 16 | 3 | 2 |

重要节点覆盖水平有待提升。全市786个乡镇中，尚有96个未被普通省道及以上公路网覆盖（其中包括1个中心镇）；270个3A级及以上景区中，尚有23个未被普通省道及以上公路网覆盖；140个市级及以上产业园区（组团）中，尚有2个未被普通省道及以上公路网覆盖；61个100万吨以上港口码头中，尚有5个未被普通省道及以上公路网覆盖；124个铁路站点中，尚有3个未被普通省道及以上公路网覆盖；5个民用机场中，尚有1个未被普通省道及以上公路网覆盖。全市重要行政节点、经济节点、交通节点被普通省道及以上公路网覆盖比例有待进一步提升，对外交通联系有待进一步加强。

部分省道位于城市开发边界内。目前，我市部分射线状省道起点位于城市开发边界范围，主要分布在G5001绕城高速内，且部分路段管养主体已移交市政部门。随着城市建成区面积扩张，部分省道原有道路功能已逐渐从区域干线公路向城市道路转变，路线性质有待调整。

局部路段建设受限。随着国土空间规划调整，部分省道在布局上与国土空间的协调性存在不足，因地形地质条件制约，建设难度极大，技术等级多年得不到提升，应做改线调整。

# 二、形势要求

贯彻落实重大战略，要求完善普通公路网结构。《交通强国建设纲要》提出推动基础设施布局完善立体互联，形成“发达的快速网”“完善的干线网”“广泛的基础网”，要求普通国省道加强与铁路、民航、水运有效衔接，并顺畅衔接高速公路网、农村公路网，发挥综合交通的集成优势，提高组合效率。《国家综合立体交通网规划纲要》提出推进城乡交通运输一体化发展，要统筹规划地方高速公路网，加强与国道、农村公路以及其他运输方式的衔接协调，构建功能明确、布局合理、规模适当的省道网。我市亟需充分结合国家战略重点和市内发展格局变化，有针对性地优化普通省道网布局、完善普通省道网结构，支撑战略实施。

强化成渝双核横向联系，要求提高省际路网匹配度。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》提出依托资源禀赋、人员往来、产业联系等方面优势，强化区域中心城市互动和毗邻地区协同，优化成渝地区双城经济圈协同发展格局，要加强毗邻地区互联互通，打通瓶颈路和宽窄路，同时实现“交通+文旅+产业”的深度融合。目前，成渝双核间虽已形成一定数量的高速直联大通道以及干线铁路，但从更高要求和未来发展趋势看，省际路网在通行能力、线路布局合理性、与周边区域路网衔接等方面仍有提升空间。随着两地经济联系日益紧密，产业协同发展加速推进，人流、物流、信息流的规模和频率不断增长，现有的省际路网匹配度已难以充分满足需求，亟需进一步优化普通省道路网结构，提高省际间互联互通水平，以降低区域间要素流动成本，增强成渝双核的辐射带动能力。

适应新发展新格局，要求发挥普通省道基础性作用。普通省道对完善综合运输体系，加强景区、园区、重要交通节点的连接，支撑地方经济发展具有重要作用。随着近年来城镇化扩张，部分省道已被划入城镇规划区，区域交通与城市通勤交通相互叠加，互为干扰，导致交通拥堵加剧，影响都市圈通勤效率。部分省道受地形地质、生态红线等要素环境制约，提质改造困难，形成瓶颈路。因此，亟需按照普通省道功能定位进一步梳理全市路网结构，重新确定省道布局和里程规模，全面提升普通国省干线对社会经济发展的支撑能力和抗风险韧性能力。

# 三、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，落实市委、市政府重大决策部署，紧扣做实“两大定位”、发挥“三个作用”、建设“六区一高地”，坚持新发展理念，紧紧围绕交通强市建设总目标，统筹存量与增量，加快构建“布局完善、覆盖广泛、高效便捷、能力充分、绿色集约、安全可靠”的普通省道公路网，支撑重庆市构建“安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性”的现代化公路基础设施体系，有力推动重庆公路高质量发展。

## （二）基本原则

服务大局、先行引领。根据重大战略实施需要，结合自身地理和经济社会特点，合理确定路网布局和规模，侧重规划的可行性，构建规模适度的普通省道网。

统筹协调、科学布局。加强与相关规划衔接，在充分利用原有规划线路的基础上，加强新规划线路和既有线路的衔接，考虑网络形态、编号体系的延续。

衔接高效、共建融合。主动融入国家综合运输大通道，强化重要节点间便捷联系，提升综合交通运输整体效率。促进与沿线旅游、产业、物流等深度融合、联动发展，实现综合效益最大化。

绿色低碳、安全高质。注重节约集约利用土地资源、通道资源，避让生态脆弱区和环境影响敏感区，充分利用既有路线，减少对生态环境的破坏和影响。提高路网韧性，强化路网在突发事件下的可替代、可修复、抗毁坏能力，满足人民安全出行需要。

## （三）规划目标

到2035年，构建“布局完善、高效便捷、覆盖广泛、绿色集约、安全可靠”的普通省道公路网。

布局完善。到2035年，全市普通省道网基本形成“八射九纵七横七十四联”的省道网布局，规划总里程10634公里。

高效便捷。射线省道与城市道路衔接更加有效，毗邻区县之间均有普通国省道顺畅联通，对外出口通道数量显著增加，与四川普通省道行政等级实现100%完全匹配，与陕、湘、鄂、黔四省具备条件的普通省道实现对接。

覆盖广泛。中心镇实现100%普通省道及以上公路网覆盖；具备条件的乡镇、交通、经济、文旅节点覆盖率进一步提升。

绿色集约。普通省道网布局与生态空间相协调，有效避让生态保护区域、环境敏感区域，加强永久基本农田保护，国土空间利用效率明显提高。

安全可靠。自然灾害多发地区等重点区域均有普通国省道连通，国省道网衔接转换能力明显提升，路网韧性显著增强，具备应对各类重大安全风险能力。

# 四、规划方案

## （一）布局思路

在《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》《重庆市普通省道公路网线位规划方案（2015—2030年）》规划基础上，按照“维持总体稳定、局部优化调整，扩大节点覆盖、强化互联互通，增强路网衔接、提升整体效率”的思路，结合交通需求分析、路网效率分析、地形地质条件及资源环境约束等因素优化普通省道与其他路网的衔接，形成普通省道公路网布局方案。

## （二）布局原则

遵从上位规划，加强与普通国道衔接。发挥普通国省干线组合优势，对已提升为普通国道的普通省道空缺路线重新规划布局，做好原普通省道新升级为普通国道后剩余路段的优化重组，做好与上级路网的衔接。

促进区域互联互通，强化省际通道畅联。紧抓成渝地区双城经济圈战略机遇，全面对接四川新规划的省道网，将行政等级低于四川的路段全部调整为省道，实现川渝间省道行政等级100%匹配。着力畅通陕、湘、鄂、黔四省省际通道，具备条件的实现行政等级互为匹配。

服务新型场镇化建设，加强与城市道路有效衔接。强化与城市道路协调发展，对于射线状省道起点位于城市开发边界范围、道路功能转变为市政道路的普通省道调出，普通省道非必要不利用市政道路，进一步提升都市圈通勤效率。达到市政道路标准的按有关要求移交市政管理部门，未达市政道路标准的降级为农村公路管理。

增强区域发展动能，着力提升路网覆盖水平。对少数路线进行延伸，重点补充连接乡镇节点、产业园区、重点旅游景区、重点交通节点等，有效提高对铁路站、机场、港口码头等重点枢纽和3A级及以上景区、重点乡镇的覆盖深度，加强多种交通运输方式衔接。

增强路网安全韧性，提升公路服务保障能力。为提升应急保障能力，增强路网韧性，相邻区县间宜布设2条及以上普通国省干线公路连接。受地形地质、生态红线等要素制约，既有建设条件受限的线路根据实际情况调减或改线。

## （三）布局方案

畅通省际通道。与四川省际通道行政等级完全匹配，提升20条农村公路为普通省道共461公里，实现川渝间省道行政等级100%匹配。除不具备建设条件的以外，我市全面对接陕、湘、鄂、黔四省的普通省道，提升10条农村公路为普通省道共351公里。省际通道方面共规划新增普通省道812公里。

提升路网覆盖水平。新增省道覆盖具备条件的33个乡镇（含1个中心镇），进一步提升乡镇普通省道及以上公路网覆盖率，实现中心镇普通省道及以上公路网全覆盖。新增覆盖垫江砚台组团，实现除开州区临江组团外，全市市级及以上产业园区被普通省道及以上公路网覆盖。新增覆盖涞滩古镇、灌湖水乡、鑫鼎农业生态观光园等景区，全市3A级及以上景区普通省道及以上公路网覆盖率达94%。共规划新增普通省道711公里。

加强与综合立体交通网衔接。利用新增省道路线与湖北省际通道匹配，经奉节兴隆镇、鹤峰乡、白帝镇、巫山机场，接国道G348，增加对巫山机场覆盖，实现全市民用机场被普通省道及以上公路网覆盖。进一步加强与港口码头、高速公路互通连接线的衔接，提升高速公路与国省干线转换效率。共规划新增普通省道里程92公里。

增强路网安全韧性。对局部路线优化调整，选择技术等级较高或建设条件较好的路线提升为省道，保障相邻区县间至少有2条普通国省干线公路连接，增强路网应急保障能力。共规划新增普通省道里程364公里。

调减已提升为普通国道的原省道。根据《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号），重庆境内原S301城口县城至巫溪大九湖段、原S202云阳县城至利川界段，原S205垫江县县城经丰都武隆至道真界段三条普通省道升级为普通国道共477公里。

调减市政化原省道。在不影响普通省道公路网连续贯通的情况下，将位于城市开发边界内且已市政化的普通省道起点外移。涉及S101、S103、S104、S533等路线，共调减普通省道149公里。

调减建设条件受限原省道。将受地形地质条件、生态红线等因素制约，建设难度大、技术等级低的局部路段调减，如S201城口高楠镇至陕西界段、S204忠县洋渡镇至石子乡段、S522跨酉水河段，以及2座跨长江大桥（永川朱沱、忠县石宝寨）。共调减普通省道397公里。

本次普通省道布局规划在2024年现状规模（9678公里）基础上调增1979公里，调减1023公里，最终增加956公里，规划普通省道里程达到10634公里。其中，畅通省际通道调增812公里（川渝间省际通道调增461公里；与陕、湘、鄂、黔省际通道调增351公里）；增加节点及立体交通网覆盖调增803公里（3A级景区、产业园区、乡镇覆盖增加711公里；与综合立体交通网衔接增加92公里）；增强路网安全韧性，局部路段优化改线调增364公里。提升为普通国道调减477公里，调整为城市道路调减149公里，不具备建设条件、布局路段改线优化的调减397公里。

规划普通省道10634公里中，三级及以上公路里程7559公里，比例71.1%，因市政道路调减、毗邻省际通道行政等级匹配调整等因素影响，三级及以上公路比例较规划调整前降低6.6%。规划普通省道10634公里中，利用原省道8655公里，升级县道1687公里、乡道141公里、村道151公里。

表6  重庆市普通省道网行政等级构成（单位：公里）

|  | 合计 | 原有省道 | 县道 | 乡道 | 村道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程 | 10634 | 8655 | 1687 | 141 | 151 |
| 比重 | 100.0% | 81.4% | 15.9% | 1.3% | 1.4% |

## （四）路线编号

参照《公路路线标识规则和国道编号》（GB/T917—2017），普通省道的路线编号，由省道标识符“S”和三位数字编号组配表示。首位数字“1”代表射线，首位数字“2”代表纵线，首位数字“3”代表横线，首位数字“5”代表联线。总体原则为适当扩展和局部调整，保持原有编码总体稳定，最大限度降低公路标识和标牌更换成本。

本次规划调整：减少一条纵线编码S205，2条联线编码S501、S533。增加1条纵线，沿用原S205编码；增加24条联线，其中2条沿用原S501、S533编码，其余24条从S561开始依次编码。具体路线编码方案见附件。

原八射（S101-S108）。编码保持不变，仅做路线起点和局部路段优化调整。

原九纵（S201-S209）。原S205整体提升为国道G653，新增梁平新盛（开江界）至垫江澄溪段沿用原S205；其余路线仅做局部路段优化调整，编码保持不变。

原七横（S301-S307）。编码保持不变，部分路线利用既有编码与联线或新增省道优化重组。

原五十联（S501-S550）。S501与S301重组并保留S301编码，S533路线整体降级，原S501、S533编码用于新增省道编码；其余联线编码保持不变，仅做局部路段优化调整。

新增二十二联（S561-S584）。新增联线共26条，其中2条利用原五十联的S501、S533编码，其余24条从S561开始，依次编码。

# 五、规划效果

规划调整后，我市普通省道总里程达10634公里，面积密度达到12.9公里/百平方公里，占普通公路比例达到5.8%。川渝省际通道行政等级实现100%完全匹配，全市普通省道省际出口通道达78个。中心镇普通省道及以上公路网覆盖率达100%，乡镇普通省道及以上公路网覆盖率达92%。普通省道及以上公路网对产业园区、文旅景区等重要节点覆盖率进一步提升，与综合立体交通网衔接更紧密，普通省道支持社会经济发展作用进一步增强。

表7  普通省道规划指标对比表

| 序号 | 指标 | 规划前 | 规划后 | 变化值（后－前） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通省道总里程（公里） | 9678 | 10634 | 956 |
| 2 | 面积密度（公里/百平方公里） | 11.7 | 12.9 | 1.2 |
| 3 | 普通省道占普通公路比重（%） | 5.3 | 5.8 | 0.5 |
| 4 | 普通省道省际出口通道（个） | 50 | 78 | 28 |
| 5 | 川渝省道省际出口通道（个） | 22 | 42 | 20 |
| 6 | 乡镇普通省道及以上公路网覆盖率（%） | 88 | 92 | 4 |
| 7 | 3A级及以上景区覆盖率（%） | 91 | 94 | 3 |

# 六、环境影响及对策

本规划是对《重庆市普通省道公路网规划（2013—2030年）》进行修编，是《国家综合立体交通网规划纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》背景下指导重庆市普通省道公路网高质量发展的布局规划。路网布局规划过程中，按照路线功能选取部分低等级路段提升为普通省道，区县可能对其实施提质改造工程。工程实施将占用沿线部分土地，消耗一定能源并产生碳排放，建设和运行期产生的废气、污水、噪声、施工扬尘等可能对环境质量带来一定影响。

## （一）环境影响分析与评估

水环境影响评价。建设过程中产生的生活及生产废水、沥青、油料及化学品等产生的污染物质会污染周围水体；路基开挖会引起水土流失；运行期路面径流所含有的污染物及运输的固体物质在雨水淋洗的作用下会迁移至水环境中，可能对水质产生影响。

大气环境影响评价。公路交通对大气环境的影响：一是公路施工期间产生的扬尘、沥青烟等大气污染物；二是运行期间车辆排放的大气污染物。

声环境影响评价。施工期噪声以及因道路升级后交通量增加而加大的交通噪声，会影响沿线居民的正常生产生活，交通噪声已经成为环境噪声污染的主要来源之一。

生态环境影响评价。施工期间对自然环境造成环境破坏，可能会改变生物的生存环境，影响生物生长活动的规律。公路线路对于生态空间的阻隔作用，使线路附近的动物容易遭受碾压；污水、废气、噪声等有害物质会使生物栖息地生态环境逐渐恶化，造成种群数量减少。

普通省道公路网的完善将极大促进当地社会经济发展，但同时也会给周边环境带来一定程度的负面影响。

## （二）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

强化水环境污染防治。尽可能避免占用河湖空间特别是饮用水水源保护区。施工期污水应优先接入城乡污水管网，建筑材料宜在封闭的大棚内存放，加强对施工机械油料泄漏检查。运行期间定期检查设备设施的运行状况，及时修复被毁坏的排水设施。

强化大气污染防治。采用先进施工工艺和机械设备，物料运输和存放应采取防风遮挡措施。加强公路管理及路面养护，强化公路两侧绿化防护。

强化噪声污染防治。淘汰落后生产设备，优先选用低噪声施工工艺和设备。在敏感区域落实噪声防护距离要求，加强声环境监测，在噪声污染重点路段采取有效的降噪措施。

强化生态保护修复。省道线位选线应最大限度避让各类环境敏感目标。针对涉及生态保护红线、自然保护地等重要生态环境敏感区或法律禁止建设区域的省道公路建设，原则上应予以绕避，对无法完全避让的应采用“无害化”穿（跨）越的方式尽可能降低对生态环境的不利影响。

加强外部协同与内部监管。强化与碳达峰碳中和、国土空间规划、自然保护地体系以及“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）等相关政策的协调衔接，严格落实环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）制度、环境监测与跟踪评价等制度。

# 七、保障措施

强化组织实施。统筹开展线位规划工作，规划批复后，统筹开展纳入养护统计年报工作，做好路线标牌和里程桩号设置工作，加强与国土空间规划的衔接协调，预留线位资源，确保规划顺利实施。积极推进公路养护管理体制改革，加大大中修投入，推行机械化、智能化养护技术，加强预防性养护，提高养护能力和水平，实现全市公路交通的可持续发展。

夯实资金保障。积极探索多元化资金筹措机制，创新融资模式引入社会资本。积极推行“养护特许经营”模式，将省道养护与沿线服务区、广告位等资源开发捆绑，通过BOT（建设－运营－移交）或TOT（转让－运营－移交）方式吸引企业投资。发行“交通养护专项债券”，以省道资产未来收益权作为增信措施，拓宽债券期限匹配养护周期。探索“交通+产业”基金模式，联合金融机构设立省道养护发展基金，重点支持养护技术研发与智能化改造项目。

节约资源保护环境。规划实施中要加强与国土空间、土地利用、水利工程、环境保护等各规划的对接，统筹好公路建设与生态环境保护，处理好普通省道建设与“生态保护红线”“永久基本农田保护红线”“城镇开发边界”之间的关系，尽量利用既有路线提档升级，合理布设新建路线；集约节约利用土地等资源，避免高填深挖，提高公路线形与地形的协调性，减少对自然环境的干扰和破坏。

附件：重庆市普通省道公路网路线方案表

附件

重庆市普通省道公路网路线方案表

| 序号 | 形态 | 路线 编码 | 路线 名称 | 路线 起点 | 路线 终点 | 主要控制点 | 里程 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10634 |
| 一、射线 |  |  |  |  |  |  | 1483 |
| 1 | 一射 | S101 | 渝邻路 | 渝北石船 | 长寿洪湖（邻水界） | 渝北石船镇、统景镇；长寿洪湖镇（四川邻水界） | 12 |
| 2 | 二射 | S102 | 渝建路 | 巴南惠民 | 巫山邓家（建始界） | 巴南惠民街道、二圣镇、东温泉镇、丰盛镇；涪陵增福镇、大顺镇、龙潭镇、同乐镇、青羊镇、马武镇、龙桥街道、荔枝街道、江东街道、焦石镇、罗云镇；丰都湛普镇、包鸾镇、三合街道、兴义镇、高家镇、龙孔镇；忠县洋渡镇、磨子乡；石柱万朝镇、沿溪镇、王场镇、西沱镇；万州长坪乡、新乡镇、燕山乡、溪口乡、新田街道、百安坝街道、五桥街道、太龙镇、黄柏乡、白羊镇、太安镇；云阳凤鸣镇、宝坪镇、新津乡、故陵镇、堰坪镇；奉节羊市镇、甲高镇、安坪镇、永乐镇、鹤峰乡；巫山庙宇镇、铜鼓镇、官渡镇、抱龙镇、笃坪乡、邓家土家族乡（湖北建始界） | 744 |
| 3 | 三射 | S103 | 渝道路 | 巴南南彭 | 南川三泉 | 巴南南彭街道、接龙镇、石滩镇；南川神童镇、南平镇、南城街道、东城街道、三泉镇 | 93 |
| 4 | 四射 | S104 | 渝习路 | 巴南圣灯山 | 綦江石壕（习水界） | 巴南圣灯山镇；綦江横山镇、三角镇、隆盛镇；万盛金桥镇、万东镇、黑山镇、石林镇、青年镇、关坝镇；綦江扶欢镇、东溪镇、赶水镇、打通镇、石壕镇（贵州习水界） | 218 |
| 5 | 五射 | S105 | 渝泸路 | 大渡口建胜 | 永川宝峰（泸县界） | 大渡口建胜镇、八桥镇；九龙坡中梁山街道、华岩镇；大渡口跳磴镇；高新区石板镇、巴福镇；江津双福街道；璧山青杠街道、丁家街道；永川大安街道、中山路街道、南大街街道、来苏镇、宝峰镇（四川泸县界） | 104 |
| 6 | 六射 | S106 | 渝安路 | 璧山河边 | 大足高坪（安岳界） | 璧山河边镇、福禄镇；铜梁华兴镇、围龙镇；大足万古镇、金山镇、石马镇、智凤镇、棠香街道、龙岗街道、中敖镇、高坪镇（四川安岳界） | 89 |
| 7 | 七射 | S107 | 渝遂路 | 沙坪坝石井坡 | 潼南米心（蓬溪界） | 沙坪坝石井坡街道、歌乐山街道、中梁镇、回龙坝镇；北碚歇马街道；璧山七塘镇；铜梁蒲吕街道、东城街道、二坪镇、水口镇、白羊镇、安居镇、少云镇、高楼镇、维新镇；潼南田家镇、梓潼街道、桂林街道、群力镇、古溪镇、米心镇（四川蓬溪界） | 167 |
| 8 | 八射 | S108 | 渝华路 | 北碚水土 | 渝北茨竹（华蓥界） | 北碚水土街道、静观镇、柳荫镇、金刀峡镇；渝北茨竹镇（四川华蓥界） | 56 |
| 二、纵线 |  |  |  |  |  |  | 1976 |
| 9 | 一纵 | S201 | 城巫路 | 城口高楠 | 巫山红椿（建始界） | 城口高楠镇、左岚乡、巴山镇、龙田镇、葛城街道、复兴街道、高燕镇、庙坝镇、蓼子乡、明中乡；巫溪天元乡、红池坝镇、文峰镇、塘坊镇、古路镇、上磺镇、峰灵镇、蒲莲镇；巫山龙溪镇、福田镇、双龙镇；奉节草堂镇；巫山曲尺乡、巫峡镇、建平乡、官渡镇、铜鼓镇、红椿土家族乡（湖北建始界） | 316 |
| 10 | 二纵 | S202 | 开云路 | 开州三汇口（宣汉界） | 云阳双江 | 开州三汇口（四川宣汉界）、临江镇、竹溪镇、汉丰、厚坝镇、金峰镇；云阳双龙镇、高阳镇、黄石镇、双江街道 | 131 |
| 11 | 三纵 | S203 | 黔彭路 | 黔江黎水（利川界） | 彭水双龙（沿河界） | 黔江黎水镇（湖北利川界）、黄溪镇、杉岭乡、小南海镇、中塘镇、舟白街道、正阳街道、冯家街道、濯水镇、水市镇、石家镇、鹅池镇；酉阳浪坪乡；彭水梅子垭镇、鞍子镇、鹿角镇、双龙乡（贵州沿河界） | 224 |
| 12 | 四纵 | S204 | 梁彭路 | 梁平文化（开江界） | 彭水大垭（务川界） | 梁平文化镇（四川开江界）、星桥镇、梁山街道、蟠龙镇、柏家镇、紫照镇；忠县兴峰乡、黄金镇、忠州街道、东溪镇、乌杨镇、石子乡；石柱大歇镇、南宾街道、下路街道、三星乡；丰都武平镇、太平坝乡、暨龙镇、都督乡；彭水龙射镇；武隆后坪乡、桐梓镇、土地乡、沧沟乡、火炉镇、芙蓉街道、江口镇、石桥乡、浩口乡；彭水大垭乡（贵州务川界） | 350 |
| 13 | 五纵 | S205 | 新澄路 | 梁平新盛（开江界） | 垫江澄溪 | 梁平新盛镇（四川开江界）、龙门镇、竹山镇、屏锦镇、回龙镇；垫江县沙坪镇、新民镇、桂溪街道、太平镇、澄溪镇 | 68 |
| 14 | 六纵 | S206 | 开南路 | 开州大进 | 南川合溪（道真界） | 开州大进镇、麻柳乡、高桥镇、天和镇、九龙山镇、正安街道、竹溪镇、临江镇、铁桥镇、巫山镇（四川开江界）；梁平新盛镇（四川开江界）、龙门镇、明达镇、礼让镇、仁贤街道、金带镇、和林镇、云龙镇；垫江普顺镇、周嘉镇、永安镇、高安镇、高峰镇、永平镇、坪山镇、三溪镇；涪陵珍溪镇、百胜镇、江北街道、崇义街道、荔枝街道；武隆鸭江镇、平桥镇；南川水江镇、山王坪镇、三泉镇、大有镇、庆元镇、古花镇、合溪镇（湖北道真界） | 409 |
| 15 | 七纵 | S207 | 长万路 | 长寿万顺（邻水界） | 万盛石林（桐梓界） | 长寿万顺镇（四川邻水界）、洪湖镇、八颗镇、渡舟街道、凤城街道、江南街道；巴南麻柳嘴镇、双河口镇、木洞镇、东温泉镇、姜家镇、接龙镇；綦江隆盛镇、永城镇；万盛南桐镇、石林镇（贵州桐梓界） | 151 |
| 16 | 八纵 | S208 | 合永路 | 合川肖家（岳池界） | 永川朱沱（合江界） | 合川肖家镇（四川岳池界）、龙市镇、涞滩镇、云门街道、钓鱼城街道、合阳城街道、南津街道；铜梁旧县街道、蒲吕街道、庆隆镇、虎峰镇、大庙镇、华兴镇、安溪镇；永川金龙镇、大安街道、陈食街道、临江镇、何埂镇、松溉镇、朱沱镇（四川合江界） | 198 |
| 17 | 九纵 | S209 | 荣永路 | 荣昌吴家（东兴界） | 永川朱沱（泸县界） | 荣昌吴家镇（四川东兴界）、观胜镇、仁义镇、昌元街道、昌州街道、直升镇；永川永荣镇、红炉镇、宝峰镇、来苏镇、吉安镇、仙龙镇、五间镇、何埂镇、朱沱镇（四川泸县界） | 129 |
| 三、横线 |  |  |  |  |  |  | 946 |
| 18 | 一横 | S301 | 鱼双路 | 城口河鱼（平利界） | 城口双河（万源界） | 河鱼乡（陕西平利界）、岚天乡、修齐镇、复兴街道、龙田镇、高燕镇、庙坝镇、城口双河乡（四川万源界） | 108 |
| 19 | 二横 | S302 | 铜荣路 | 铜梁巴川 | 荣昌吴家 | 铜梁巴川街道、侣俸镇、平滩镇、双山镇；大足宝顶镇、棠香街道、龙岗街道、宝兴镇、三驱镇、铁山镇；荣昌吴家镇 | 92 |
| 20 | 三横 | S303 | 铜昌路 | 铜梁南城 | 荣昌双河（泸县界） | 铜梁南城街道、土桥镇；大足雍溪镇、国梁镇、回龙镇、智凤街道、棠香街道、宝兴镇、龙石镇、珠溪镇；荣昌万灵镇、古昌镇、昌州街道、双河街道（四川泸县界） | 124 |
| 21 | 四横 | S304 | 黔水路 | 黔江邻鄂（咸丰界） | 彭水龙塘（务川界） | 黔江邻鄂镇（湖北咸丰界）、蓬东乡、正阳街道、水田乡、金溪镇、太极乡、白土乡；彭水大同镇、桑柘镇、新田镇、万足镇、汉葭街道、黄家镇、龙塘乡（贵州务川界） | 189 |
| 22 | 五横 | S305 | 兴清路 | 酉阳兴隆（来凤界） | 秀山清溪场 | 酉阳兴隆镇（湖北来凤界）、木叶乡、毛坝乡、涂市镇、钟多街道、铜鼓镇、板桥乡、官清乡、李溪镇、南腰界镇；秀山龙凤坝镇、清溪场街道 | 184 |
| 23 | 六横 | S306 | 酉秀路 | 酉阳大溪（龙山界） | 秀山兰桥（松桃界） | 酉阳大溪镇（湖南龙山界）、偏柏乡、酉酬镇、泔溪镇、麻旺镇、龙潭镇；秀山溪口镇、溶溪镇、中和街道、平凯街道、钟灵镇、梅江镇、兰桥镇（贵州松桃界） | 165 |
| 24 | 七横 | S307 | 万江路 | 万盛南桐 | 江津四面山 | 万盛南桐镇；綦江石角镇、三江街道、篆塘镇、郭扶镇（贵州习水界）；江津柏林镇（贵州习水界）、四面山镇 | 85 |
| 四、联线 |  |  |  |  |  |  | 6230 |
| 25 | 一联 | S501 | 双田路 | 巫溪田坝 | 城口双河（万源界） | 巫溪田坝镇、红池坝镇、文峰镇、天元乡；城口厚坪乡、治平乡、修齐镇、复兴街道、高燕镇、庙坝镇、双河乡（四川万源界） | 204 |
| 26 | 二联 | S502 | 徐大路 | 巫溪徐家 | 开州大进（宣汉界） | 巫溪徐家镇、鱼鳞乡、乌龙乡、土城镇、中梁乡、天元乡、朝阳镇、红池坝镇；开州关面乡、大进镇（四川宣汉界） | 184 |
| 27 | 三联 | S503 | 文石路 | 巫溪文峰 | 奉节石岗 | 巫溪文峰镇；奉节平安乡、竹园镇、大树镇、石岗乡 | 55 |
| 28 | 四联 | S504 | 平永路 | 奉节平安 | 奉节永安 | 奉节平安乡；云阳沙市镇、桑坪镇、双土镇、大阳镇、石门乡、洞鹿乡、红狮镇、龙洞镇；奉节朱衣镇、永安街道 | 219 |
| 29 | 五联 | S505 | 永吐路 | 奉节永乐 | 奉节吐祥（利川界） | 奉节永乐镇、新民镇、五马镇、青龙镇、吐祥镇（湖北利川界） | 105 |
| 30 | 六联 | S506 | 南高路 | 云阳南溪 | 开州高桥 | 云阳南溪镇、江口镇、后叶镇；开州白桥镇、郭家镇、敦好镇、高桥镇 | 92 |
| 31 | 七联 | S507 | 新龙路 | 云阳新津 | 万州龙驹 | 云阳新津乡、普安乡、龙角镇、泥溪镇；万州地宝乡、梨树乡、龙驹镇 | 86 |
| 32 | 八联 | S508 | 走普路 | 万州走马 | 万州普子（利川界） | 万州走马镇、罗田镇、龙驹镇、恒合乡、白土镇、普子乡（湖北利川界） | 104 |
| 33 | 九联 | S509 | 龙石路 | 万州龙都 | 忠县石宝 | 万州龙都街道、高峰街道、甘宁镇、瀼渡镇、武陵镇；忠县石宝镇 | 85 |
| 34 | 十联 | S510 | 瀼虎路 | 万州瀼渡 | 梁平虎城（达川界） | 万州瀼渡镇、龙沙镇、响水镇、分水镇、孙家镇；梁平梁山街道、安胜乡、明达镇、竹山镇、袁驿镇、虎城镇（四川达川界） | 142 |
| 35 | 十一联 | S511 | 福宝路 | 梁平福禄 | 忠县石宝 | 梁平福禄镇、石安镇；忠县汝溪镇、涂井乡、石宝镇 | 35 |
| 36 | 十二联 | S512 | 汝但路 | 忠县汝溪 | 长寿但渡 | 忠县汝溪镇、兴峰乡、官坝镇、石黄镇、三汇镇、马灌镇、永丰镇、白石镇；丰都青龙乡、双龙镇、三元镇、仁沙镇、社坛镇；涪陵珍溪镇、百胜镇；长寿云集镇、长寿湖镇、邻封镇、但渡镇 | 179 |
| 37 | 十三联 | S513 | 蟠云路 | 梁平蟠龙 | 长寿云台（邻水界） | 梁平蟠龙镇、大观镇；忠县金鸡镇、马灌镇、拔山镇、花桥镇、新立镇；垫江沙河乡、杠家镇、裴兴镇、三溪镇；长寿云集镇、长寿湖镇、双龙镇、龙河镇、石堰镇、云台镇（四川邻水界） | 171 |
| 38 | 十四联 | S514 | 金七路 | 忠县金鸡 | 梁平七星 | 忠县金鸡；梁平区铁门乡、云龙镇、荫平镇、屏锦镇、七星镇 | 55 |
| 39 | 十五联 | S515 | 沙新路 | 垫江沙坪（大竹界） | 长寿新市 | 垫江沙坪镇（四川大竹界）、曹回镇、长龙镇、黄沙镇、五洞镇、澄溪镇、砚台镇、鹤游镇、白家镇；长寿龙河镇、葛兰镇、新市镇 | 105 |
| 40 | 十六联 | S516 | 黄六路 | 石柱黄水 | 石柱六塘 | 石柱黄水镇、冷水镇、沙子镇、六塘乡 | 89 |
| 41 | 十七联 | S517 | 龙新路 | 石柱龙沙 | 石柱新乐（利川界） | 石柱龙沙镇、桥头镇、中益乡、沙子镇、金竹乡、新乐乡（湖北利川界） | 77 |
| 42 | 十八联 | S518 | 龙大路 | 丰都龙河 | 彭水大垭 | 丰都龙河镇、武平镇、太平坝乡、暨龙镇、都督乡；彭水县龙射镇、平安镇、鹿鸣乡、高谷镇；彭水汉葭街道、靛水街道、润溪乡、大垭乡 | 124 |
| 43 | 十九联 | S519 | 南桐路 | 丰都南天湖 | 武隆桐梓 | 丰都南天湖镇、仙女湖镇；武隆接龙乡、桐梓镇 | 67 |
| 44 | 二十联 | S520 | 六仙路 | 石柱六塘 | 丰都仙女湖 | 石柱六塘乡、龙潭乡；丰都太平坝乡、武平镇、暨龙镇、南天湖镇、仙女湖镇 | 89 |
| 45 | 二十一联 | S521 | 后沧路 | 丰都后坪 | 武隆沧沟 | 武隆区后坪乡、沧沟乡 | 32 |
| 46 | 二十二联 | S522 | 三石路 | 彭水三义 | 秀山石堤 | 彭水三义乡、普子镇、龙射镇、平安镇、汉葭街道、岩东乡、万足镇、新田镇、桑柘镇、诸佛乡、梅子垭镇；酉阳浪坪乡、庙溪乡、苍岭镇、天馆乡、丁市镇、铜鼓镇、钟多街道、涂市镇、麻旺镇；秀山海洋乡、石堤镇 | 297 |
| 47 | 二十三联 | S523 | 马册路 | 石柱马武 | 黔江册山 | 石柱马武镇；彭水三义乡、连湖镇、联合镇、郁山镇；黔江石会镇、册山 | 97 |
| 48 | 二十四联 | S524 | 黎石路 | 黔江黎水（咸丰界） | 黔江石家 | 黔江黎水镇（湖北咸丰界）、黄溪镇、白石乡、黑溪镇、石会镇、沙坝乡、白土乡、新华乡、石家镇 | 143 |
| 49 | 二十五联 | S525 | 蓬后路 | 黔江蓬东 | 酉阳后坪（沿河界） | 黔江蓬东乡、五里镇、马喇镇、金洞乡、阿蓬江镇；酉阳双泉乡、苍岭镇、天馆乡、丁市镇、清泉乡、后坪乡（贵州沿河界） | 132 |
| 50 | 二十六联 | S526 | 石岑路 | 秀山石堤（保靖界） | 秀山岑溪（花垣界） | 秀山石堤镇（湖南保靖界）、里仁镇、宋农镇、龙池镇、洪安镇、峨溶镇、雅江镇、中平乡、石耶镇、岑溪乡（湖南花垣界） | 87 |
| 51 | 二十七联 | S527 | 龙白路 | 涪陵龙驹 | 涪陵白涛 | 涪陵龙驹、焦石镇、白涛街道 | 43 |
| 52 | 二十八联 | S528 | 江土路 | 涪陵江北 | 武隆土坎 | 涪陵江北街道、江东街道、白涛街道、大木乡、武陵山乡；武隆双河乡、土坎镇 | 105 |
| 53 | 二十九联 | S529 | 蔺白路 | 涪陵蔺市 | 武隆白马 | 涪陵蔺市镇、马武镇、青羊镇、同乐镇；武隆凤来乡、庙垭乡、和顺镇、白马镇 | 127 |
| 54 | 三十联 | S530 | 山金路 | 南川山王坪 | 南川金山（桐梓界） | 南川山王坪镇、水江镇、中桥乡、石墙镇、楠竹山镇、东城街道、南平镇、金山镇（贵州桐梓界） | 110 |
| 55 | 三十一联 | S531 | 龙兴路 | 涪陵龙潭 | 南川兴隆 | 涪陵龙潭镇；南川冷关山镇、民主镇、鸣玉镇、西城街道、兴隆镇 | 64 |
| 56 | 三十二联 | S532 | 双水路 | 巴南双河口 | 南川水江 | 巴南双河口镇、丰盛镇、东温泉镇；南川白沙镇、大观镇、河图镇、石溪镇、鸣玉镇、峰岩乡、石墙镇、中桥乡、水江镇 | 99 |
| 57 | 三十三联 | S533 | 周雪路 | 城口周溪 （万源界） | 开州雪宝山 | 城口周溪乡、明通镇、鸡鸣乡、咸宜镇；开州雪宝山镇 | 71 |
| 58 | 三十四联 | S534 | 一赶路 | 巴南一品 | 綦江赶水（正安界） | 巴南一品街道、安澜镇；綦江新盛街道、通惠街道、石角镇；万盛青年镇、綦江赶水（贵州桐梓界） | 121 |
| 59 | 三十五联 | S535 | 东丁路 | 綦江东溪 | 綦江丁山 | 綦江东溪镇、丁山镇（贵州习水界） | 18 |
| 60 | 三十六联 | S536 | 洪金路 | 长寿洪湖 | 北碚金刀峡 | 长寿洪湖镇；渝北大湾镇、茨竹镇；北碚金刀峡镇 | 52 |
| 61 | 三十七联 | S537 | 盐香路 | 合川盐井 | 合川香龙（岳池界） | 合川草街街道、双凤镇、狮滩镇、小沔镇、双槐镇、香龙镇（四川岳池界） | 63 |
| 62 | 三十八联 | S538 | 桂燕路 | 潼南桂林 | 合川燕窝（武胜界） | 潼南桂林街道、龙形镇、古溪镇、宝龙镇；合川二郎镇、燕窝镇（四川武胜界） | 55 |
| 63 | 三十九联 | S539 | 狮龙路 | 合川狮滩 | 潼南龙形 | 合川狮滩镇、官渡镇、涞滩镇、龙市镇、沙鱼镇、钱塘镇、大石街道、古楼镇、隆兴镇、龙凤镇；潼南龙形镇 | 106 |
| 64 | 四十联 | S540 | 米上路 | 潼南米心 | 潼南上和 | 潼南米心镇、玉溪镇、桂林街道、双江镇、崇龛镇、柏梓镇、太安镇、田家镇、别口镇、上和镇 | 93 |
| 65 | 四十一联 | S541 | 南安路 | 合川南津 | 铜梁安居 | 合川南津街道、铜溪镇；铜梁安居镇 | 26 |
| 66 | 四十二联 | S542 | 龙溪路 | 沙坪坝龙凤桥 | 北碚童家溪 | 北碚龙凤桥街道；北碚施家梁镇、蔡家岗街道、童家溪镇 | 18 |
| 67 | 四十三联 | S543 | 小珠路 | 潼南小渡 | 大足珠溪 | 潼南小渡镇、寿桥镇；铜梁平滩镇、小林镇；大足回龙镇、金山镇、拾万镇、玉龙镇、龙水镇、珠溪镇 | 81 |
| 68 | 四十四联 | S544 | 中石路 | 沙坪坝中梁 | 铜梁石鱼 | 沙坪坝中梁镇、歌乐山街道；九龙坡华岩镇；大渡口跳磴镇；九龙坡陶家镇、铜罐驿镇、西彭镇；江津德感街道；璧山健龙镇、广普镇、三合镇；永川陈食街道、中山路街道、胜利路街道、三教镇；铜梁西河镇、永嘉镇、围龙镇、福果镇、石鱼镇 | 199 |
| 69 | 四十五联 | S545 | 井吉路 | 沙坪坝井口 | 永川吉安 | 沙坪坝井口街道、中梁镇、土主镇、回龙坝镇、凤凰镇、青木关镇、陈家桥街道；璧山璧城街道、大兴镇、正兴镇；永川金龙镇；铜梁安溪镇；永川茶山竹海街道、胜利路街道、南大街街道、吉安镇 | 133 |
| 70 | 四十六联 | S546 | 丁吴路 | 璧山丁家 | 荣昌吴家 | 璧山丁家街道、正兴镇、大兴镇、璧城街道、福禄镇；铜梁华兴镇、围龙镇、永嘉镇；永川板桥镇、三教镇、双石镇、红炉镇、永荣镇；荣昌双河街道、清升镇、清江镇、安富街道、荣隆镇、龙集镇、盘龙镇、远觉镇、清流镇、吴家镇 | 166 |
| 71 | 四十七联 | S547 | 杨松路 | 沙坪坝杨公桥 | 永川松溉 | 沙坪坝杨公桥街道、歌乐山街道；九龙坡白市驿镇、走马镇；璧山青杠街道、正兴镇、丁家街道、广普镇；江津德感街道、吴滩镇、油溪镇、白沙镇、石门镇、朱杨镇；永川松溉镇 | 110 |
| 72 | 四十八联 | S548 | 龙荣路 | 大足龙岗 | 荣昌荣隆（隆昌界） | 大足龙岗街道、高升镇、铁山镇、三驱镇、季家镇；荣昌河包镇、仁义镇、荣隆镇（四川隆昌界） | 73 |
| 73 | 四十九联 | S549 | 江古路 | 江津几江 | 綦江古南 | 江津几江街道、龙华镇、慈云镇、李市镇、嘉平镇；綦江区永新镇、古南街道 | 127 |
| 74 | 五十联 | S550 | 夏永路 | 江津夏坝 | 江津永新（合江界） | 江津夏坝镇、贾嗣镇、西湖镇、李市镇、永新镇（四川合江界） | 72 |
| 75 | 五十一联 | S561 | 抱建路 | 巫山抱龙 | 建始长梁（建始界） | 巫山抱龙镇、长梁镇（湖北建始界） | 7 |
| 76 | 五十二联 | S562 | 曲兴路 | 巫山曲尺 | 奉节兴隆（太阳河界） | 巫山曲尺乡、大溪乡；奉节白帝镇、永安街道、永乐镇、鹤峰乡、冯坪乡、兴隆镇（湖北太阳河界） | 45 |
| 77 | 五十三联 | S563 | 高长路 | 云阳高阳 | 开州长沙 | 云阳高阳镇、平安镇；万州铁峰乡；开州长沙镇 | 54 |
| 78 | 五十四联 | S564 | 白百路 | 云阳盘龙 | 万州百安坝 | 云阳盘龙街道；万州黄柏乡、太龙镇、陈家坝街道、百安坝街道 | 71 |
| 79 | 五十五联 | S565 | 临义路 | 开州临江 | 开州义和（开江界） | 开州临江镇、义和镇（四川开江界） | 30 |
| 80 | 五十六联 | S566 | 孙余路 | 万州孙家 | 万州余家（开江界） | 万州孙家镇、余家镇（四川开江界） | 31 |
| 81 | 五十七联 | S567 | 石临路 | 石柱石家 | 石柱临溪（湖北界） | 石柱石家乡、临溪镇（湖北利川界） | 29 |
| 82 | 五十八联 | S568 | 白桂路 | 垫江白家 | 垫江桂溪（大竹界） | 垫江白家镇、鹤游镇、包家镇、砚台镇、澄溪镇、太平镇、桂溪街道（四川大竹界） | 62 |
| 83 | 五十九联 | S569 | 官太路 | 忠县官坝 | 垫江太平（邻水界） | 忠县官坝镇、三汇镇、马灌镇、拔山镇、新立镇、双桂镇；垫江大石乡、杠家镇、高安镇、永安镇、周嘉镇、曹回镇、新民镇、桂溪街道、太平镇（四川邻水界） | 70 |
| 84 | 六十联 | S570 | 叶泔路 | 酉阳木叶 （来凤界） | 酉阳泔溪 | 酉阳木叶乡（湖北来凤界）、兴隆镇、车田乡、甘溪镇 | 78 |
| 85 | 六十一联 | S571 | 五麻路 | 酉阳五福 （来凤界） | 酉阳麻旺 | 酉阳五福镇（湖北来凤界）、偏柏乡、酉酬镇、酉水河镇、麻旺镇 | 67 |
| 86 | 六十二联 | S572 | 可毛路 | 酉阳可大（来凤界） | 酉阳毛坝 | 酉阳可大乡（湖北来凤界）酉酬镇、偏柏乡、泔溪镇、腴地乡、毛坝乡 | 72 |
| 87 | 六十三联 | S573 | 双善路 | 酉阳双泉 | 彭水善感 | 酉阳双泉乡、苍岭镇、浪坪乡、庙溪乡；彭水鞍子镇、善感乡 | 48 |
| 88 | 六十四联 | S574 | 溶龚路 | 秀山溶溪 | 酉阳龚滩 | 秀山溶溪镇、膏田镇；酉阳李溪镇、官清乡、小河镇、万木乡、后坪乡、清泉乡、两罾乡、龚滩镇 | 130 |
| 89 | 六十五联 | S575 | 钟冷路 | 秀山钟灵 | 松桃冷水溪界 | 秀山钟灵镇、松桃冷水溪界 | 44 |
| 90 | 六十六联 | S576 | 香涞路 | 合川香龙（岳池界） | 合川涞滩 | 合川香龙镇（四川岳池界）、双槐镇、小沔镇、涞滩镇 | 19 |
| 91 | 六十七联 | S577 | 古清路 | 合川古楼 | 武胜清平界 | 合川古楼镇、武胜清平界 | 7 |
| 92 | 六十八联 | S578 | 二蓬路 | 合川二郎 | 蓬溪蓬南界 | 合川二郎镇、蓬溪蓬南界 | 16 |
| 93 | 六十九联 | S579 | 米老路 | 潼南米心 | 遂宁老池界 | 潼南米心镇、遂宁老池界 | 4 |
| 94 | 七十联 | S580 | 崇卧路 | 潼南崇龛（安居界） | 潼南卧佛 | 潼南崇龛镇（四川安居界）、柏梓镇、太安镇、塘坝镇、新胜镇、卧佛镇 | 26 |
| 95 | 七十一联 | S581 | 高忠路 | 大足高升 | 安岳忠义界 | 大足高升镇、安岳忠义界 | 41 |
| 97 | 七十二联 | S582 | 双毗路 | 荣昌双河 | 泸县毗卢界 | 荣昌双河街道、泸县毗卢界 | 5 |
| 96 | 七十三联 | S583 | 龙白路 | 江津龙华 | 合江白鹿界 | 江津区龙华镇、白沙镇、石蟆镇、合江白鹿界 | 67 |
| 98 | 七十四联 | S584 | 德三路 | 江津德感 | 璧山三合 | 江津德感街道、油溪镇、吴滩镇；璧山三合镇 | 15 |