重庆市合川航道管理处

关于工作船舶上墩检验维修保养询价采购的公告

| 项目名称 | 工作船舶上墩检验维修保养 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 采购方式 | 询价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市合川区药市街81号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 | 曹老师 |
| 联系电话 | 023-42894334 |  |  |  |  |  | 传真电话 |  | 023-42889369 |  |
| 采购文件发售时限 |  |  |  | 2022年4月20日-2022年4月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目开标时间 |  |  |  | 2022年4月25日上午11:00 |  |  |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 规格型号 | 单位 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 工作船舶上墩检验维修保养 |  | 见采购文件 | 见采购文件 |  |  | 见采购文件 |  | 见采购文件 |  |  |
| 供应商资格要求 |  | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7、持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得法人资格的单位，投标人营业执照经营范围须涵盖船舶建造或船舶维修（修理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工作船舶上墩检验维修保养采购询价文件

一、最高限价

最高限价为40万元，所有投标人投标报价不得超过40万元。

二、供应商资格要求及数量

供应商应满足采购公告中供应商资格要求条件，确保三家及以上供应商投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

三、项目需求

| 工作船舶上墩检验维修保养项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 重航29号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 2 | 重航29号除锈上漆保养 | m2 | 300 |  |  |
| 3 | 渝合航2号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 4 | 渝合航2号除锈上漆保养 | m2 | 420 |  |  |
| 5 | 渝港航囤0031除锈上漆保养 | m2 | 820 |  |  |
| 6 | 渝港航囤0002除锈上漆保养 | m2 | 1450 |  |  |
| 7 | 渝港航挖2号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 8 | 渝港航挖2号除锈上漆保养 | m2 | 1435 |  |  |
| 9 | 渝救援205除锈上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 10 | 渝救援205除锈上漆保养 | m2 | 215 | 甲板以上建筑采用喷漆 |  |
| 11 | 重航1号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 12 | 重航1号除锈上漆保养 | m2 | 380 |  |  |
| 13 | 渝救援342上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 14 | 渝救援342除锈上漆保养 | m2 | 210 | 甲板以上建筑采用喷漆 |  |
| 15 | 渝港航驳5号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 16 | 渝港航驳5号除锈上漆保养 | m2 | 920 |  |  |
| 17 | 渝港航驳6号上下墩 | 艘 | 1 |  |  |
| 18 | 渝港航驳6号除锈上漆保养 | m2 | 920 |  |  |

施工要求：

以上需要上墩的船舶必须上墩进厂房作业，不得在水上、水边或露天作业，不上墩船舶需到两站进行作业，作业过程必须按照环保相关要求做好相应环保措施，防止污油、废料、弃渣及油漆等污染物进入江中，如作业过程中出现环保问题，一切责任由供应商承担。

所有船舶作业前必须用钢丝球（网）、铲刀对锈蚀部位进行彻底除锈，标准为露出钢材的金属色，同时须对锈蚀的部位进行测厚，需要挖补的先挖补并做好相应记录（记录船舶哪个部位锈蚀严重，挖换的面积）并报甲方备案，挖补所用船板必须是CCS认证船板。

除锈挖补完毕后彻底清洁船体（须由甲方确认后才可进入下一步工作流程）。

全船防锈漆涂层为2度铁红醇酸底漆（须提供船用油漆合格证），并报甲方到现场验收。

船底保养要求为：底漆2度铁红醇酸底漆、船用防腐底漆（须提供船用油漆合格证）2度。

水线上及主甲板及甲板附属设施保养要求为：底漆2度铁红醇酸底漆、面漆2度船用醇酸磁漆（须提供船用油漆合格证）。

其中需要换证的船舶必须按照船检部门要求进行作业，按照船检部门要求的项目及零星维修另计。

四、项目工期、实施地点及验收方式

1、项目工期

计划总工期60日历天。

2、实施地点

实施地点：船厂。

3、验收方式

本项目为交钥匙工程，承包人须负责完成清单内船舶上墩维修保养相关工作，发包人参照项目清单进行验收，其中需要检验的船舶须先通过船检部门检验后，发包人再进行验收。

竣工验收程序：发包人收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后供应商在应在30天内办理结算手续，逾期给发包方造成的损失由供应商承担

五、质量要求、质量保修期及缺陷责任期

1、质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、质量保修期

本项目质保期为6个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质保金待质保期满后无息支付给承包方。

质量保修范围：本项目竞标范围内的全部工程内容。

六、付款方式

工程完工验收合格后，供应商提交全套完工资料，出具正式发票，并向采购人账户汇缴合同款的5%作为质保金，采购人收到质保金后于10个工作日内一次性全额支付工程款项，质保金待质保期满后无息支付给供应商。

七、报价资料提交时间、地点

供应商应在2022年4月25日上午11:00时前提交报价资料。提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

八、评标流程

由合航处相关科室、纪检组成的采购工作组，首先对供应商进行统一拆封，然后对供应商响应资格条件进行资格审查， 最后对投标结果进行现场唱标。

九、评分办法

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

十、公示

确定中标候选人后在网上进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

十一、报价须知

（一）资质要求

持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得法人资格的单位，投标人营业执照经营范围须涵盖船舶建造或船舶维修（修理）。

（二）报价文件要求

1、参加报价单位应现场提交报价文件。

2、报价文件应按照以下数据和文件顺序及内容报送。

（1）报价承诺函

（2）报价明细表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）营业执照

（6）优质服务承诺及相关保证措施

（7）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

3、报价要求

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

4、报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我司已收到贵单位关于           采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供                  采购服务，总费用为：  　　　  （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商：                   地址：

联系人：                   电话：            邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

年   月    日

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

（法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

（供应商法定代表人名称）是                  （供应商名称）的法定代表人，特授权                 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对                   项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签字或盖章）                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

承  诺

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（供应商公章）

年   月   日