重庆市港航海事事务中心

关于视频会议室改造项目采购公告(第二次)

| 项目名称 | 视频会议室改造项目 |  | 项目编号 |  | 无 | 采购方式 | 竞争性比价(最高限价7.7万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市江北区红石路2号 |  |  |  |  | 联系人 | 江臻伟 |
| 联系电话 | 023-89183563 |  |  | 传真电话 |  | 023-89183563 |  |
| 采购公告时间 |  | 2022年10月8日至2022年10月12日 |  |  |  |  |  |
| 项目开标时间 |  | 2022年10月12日下午14:30时 |  |  |  |  |  |
| 供应商 资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力（分公司参与投标的应提供总公司的授权证明）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加采购项目近三年内，在经营活动中无重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 特定资格条件 | 无 |  |  |  |  |  |  |

重庆市港航海事事务中心

关于视频会议室改造项目（第二次）采购评标办法

一、项目概况：

本项目拟将市港航海事中心机关15楼会议室改造为视频会议室，配备视频会议相关音视频设备，更新美化会议室硬件环境。

二、服务范围与工作内容：

1.项目内容

主要内容包括：购置电视、摄像机、音响、调音台等视频会议设备，以及会议桌、照明设备、隔音窗户、遮光窗帘、墙布、背景墙等辅助设施设备。

### 2.项目技术参数及要求

## 供应商提供产品不得低于下列技术规格或要求，可以提供更优参数产品。

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声扬声器 | 1．扬声器类型：双4.5寸全频音箱 2．频响：（±3dB） 120Hz-20KHz 3．驱动单元：4.5吋*2 4．灵敏度：≥96dB 5．阻抗(Ω)：4Ω 6．功率：≥80W(AES) 7．插座：2xNL4 | 4 | 只 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1．输入功率：8Ω立体声≥150W×4、4Ω立体声≥180W×4； 2．信噪比＞96dB 阻尼系数＞450 3．输入阻抗10KΩ不平衡，20KΩ。 4．设有2个温控高速风扇强制风冷。 5．具有短路、直流保护，软启动，EMI射频干扰滤波器，次音频保护。 6．三种工作模式：立体声模式、桥接模式、并接模式。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字调音台 | 1．≥10.1寸1280*800像素高清IPS电容触摸屏，支持中英文操作系统。 2．外接24VDC电源（100-240VAC 50/60Hz），有效保护机器。 3．最大增益：70dB， S/N信噪比≥105dB 4．≥20路信号输入，包括4路数字输入（USB L R+DIGI L R）和16路模拟麦克风输入（含4个Combo输入）。 5．面板锁具有双重保护设置：支持指纹识别及密码输入。 6．支持8组面板物理按键一键场景调用及支持一键静音功能。 7．设有48V电源。 8．1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响。 9．≥2个USB支持播放、录音、系统更新及场景导入导出。 10．支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等多种音源格式得播放。 11．具有4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机。 12．8个可自定义的平衡输出口，8个Insert输出口。 13．具有RS232串口，支持中控系统接入。 14．配标WIFI模块，支持IPAD和安卓APP远程操控。 15．可选配蓝牙、DANTE、AES/EBU等多种通讯接口。 （在响应文件中提供第三方检测报告需要包含1、2、3、4、5、6、7、8、9项检测内容；） | 1 | 台 |
| 5 | 86寸平板电视 | 显示参数支持格式（高清）2160p 亮度800尼特及以上 色域值≥94% 屏幕比例16:9 VRR可变刷新率支持VRR可变刷新率 对比度5000：1 屏幕分辨率超高清4K 屏幕尺寸≥86英寸 响应时间6ms 色域标准DCI-P3 HDR显示支持HDR | 1 | 台 |
| 6 | 86寸电视机移动支架 | 55-100寸加厚款 | 1 | 个 |
| 7 | 会议摄像机 | 1.图像质量：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2. 83.7°广角镜头：具有12倍光学变倍镜头具有72.5°无畸变宽视角。 3.三位一体的图像自动聚焦技术：注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE)、自动聚焦（AF)功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节。 4.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.丰富完善的无损的高清输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块、POE功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 6.多种音视频压缩标准：支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7.无线射频：采用4x4 MIMO和发射端波束成型（beamforming）技术，最大传输速率可达300Mbps，穿透力强，传输距离远 ；采用4路外置天线，使传输效果更佳； 8.音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 9.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 10.控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 11.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 13.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 14.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 15.多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 | 1 | 台 |
| 8 | 会议全向麦 | 麦克风阵列数：4麦克风阵列 采样率：16KHz/48KHz 灵敏度：-29dBFs 拾音距离：6米 水平收音角度：水平360° 信噪比：65.5dB 喇叭参数：10W*1 蓝牙：支持 音频输入：支持 麦克风阵列输出：支持工 回音消除/主动降噪：支持 接口：USB2.0*1/mini*4纠错 | 1 | 台 |
| 9 | 8路电源时序器 | 1．≥2×2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；（提供实物照片佐证） 2．内置时钟芯片，可实现定时自动开关机； 3．支持移动设备控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用； 4．支持PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机； 5．≥8路输出，每路可自由设置延时开启和关闭时间，每路带独立滤波器，外加2路辅助电源； 6．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能。 7．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制； 8．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号； 9．具有自带ID设置和检测功能； 10．具有欠压/超压/过流检测及报警功能； 11．支持6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200； 12．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置； 13．支持设备端一键场景调用模式，8组设备开关场景数据保存/调用； 14．PC可自定义设备名称； 15．支持10组设备开关场景数据保存/调用（提供双屏电源管理系统证明文件）。 | 1 | 台 |
| 9 | 无线投屏器 | 4K高清投屏器，高速5G频段，多设备同连企业投屏器 | 1 | 套 |
| 10 | 摄像机移动支架 | 液压阻尼云台三角架 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 标准型焊接式框架结构，快开侧门设计，方便安装及维护，结构坚固耐用，最大静载达50kg及以上; 国际流行的无色透明玻璃前门；配无孔带锁门条；选装网孔前门或钢板前门； 顶部及底部预置多处走线通道，方便安装及维护； 壁挂及落地两种可选安装式；挂墙安装方式方便快捷；落地安装式可以选配脚轮或支脚； 12u挂墙式机柜可选装风扇、PDU、托板等附件；齐全的可选附件； 优质SPCC冷轧钢板; 材料厚度：方孔条≥1.5mm,其他≥1.0mm; 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑 附件及设备:1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头；1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头；1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 1 | 台 |
| 12 | 高清线 | 不低于10米，定制 | 1 | 条 |
| 13 | 高清线 | 不低于15米，定制 | 1 | 条 |
| 14 | USB3.0光纤延长线 | 定制 | 1 | 条 |
| 15 | USB3.0光纤延长线 | 定制 | 1 | 条 |
| 16 | 音响线 | HIFI工程专用嗽叭线，规格：OD7.5MM[(4N无氧铜)x2C+绕包无纺布+棉纱]x2*2.0mm平方 | 1 | 圈 |
| 17 | 会议室顶部灯光改造 | 会议室顶部灯光柔光灯定制，顶面贴LED灯片，灯光板用软膜制作，单个灯光尺寸不小于0.6米*0.6米 | 6 | 套 |
| 18 | 会议室背景墙改造 | 用软膜制作海事蓝背景墙，在上直接打印需要的字体，背景墙尺寸：长6.2米，高2.45米 | 15.19 | ㎡ |
| 20 | 会议室墙面改造 | 3面墙剩余面积贴墙布，施工流程：先清除墙面原来的墙纸，再重新刷环保的墙布胶贴墙布。（成交供应商提供图样给采购人选择） | 46 | ㎡ |
| 21 | 会议室加装断桥铝玻璃窗 | 在现有窗子里面增加断桥铝双层中空玻璃隔音窗（支持滑轨开关窗），窗户尺寸：长5.66米，高1.69米 | 9.56 | ㎡ |
| 22 | 全遮光窗帘 | 全遮光麻布窗帘，颜色和花型由甲方确定（成交供应商提供图样给采购人选择） | 12 | 米 |
| 23 | 会议桌 | 会议桌尺寸不小于长4.8米、宽1.8米，样式由甲方确定，单价不突破10368元。（成交供应商提供款式图样给采购人选择） | 1 | 套 |

三、工作要求：

1、扬声器、功放、调音台和电源时序器为同一品牌，并由原厂提供售后服务。供应商提供承诺函，格式自拟。

2、提供项目改造方案供采购人确定。合同签订后，成交供应商在开展项目前，应提交本项目改造方案给采购人确认，但采购人不负责技术审核，成交供应商负责技术论证和承担技术论证不足导致的各项责任，采购人同意施工改造方案后开展施工改造，。成交供应商未经采购人同意擅自动工的，一切损失由成交供应商自行承担。

3、产品确认。成交供应商在进行本项目有关产品供货前，应根据采购人的要求将货物相关规格参数证明材料提交采购人确认（必要时按采购人要求提供检测报告等有关证明），经采购人确认后供货，否则采购人有权拒绝收货，一切损失由成交供应商自行承担。

4、施工要求：为不影响采购人正常上班，部分有噪音施工项目须在晚上和周末进行，但不得影响工程按期交付使用。

5、现场踏勘

现场踏勘：本项目集中安排一次现场踏勘，之后不再另行安排。具体工程量以实际踏勘为准。本项目为交钥匙项目，无论供应商是否参与踏勘，都应保证按采购文件和采购人要求完成视频会议室改造项目所有内容，采购文件规定工程量与实际存在差异的，由供应商自行负责。现场踏勘时间：2022年10月12日上午10:00时。

现场踏勘集合地点：江北区红石路2号市港航海事中心机关15楼会议室。意向供应商需要进行现场踏勘的，应提前与工作人员联系。

现场踏勘联系人：饶老师；  联系电话：13883723297。

四、工期、施工地点及验收方式

1、施工期：合同签订之日起15个日历日内完成产品供货、安装调试和视频会议室改造。

2、施工地点：重庆市港航海事事务中心。

3、验收方式

供应商提供的设备是全新的，性能指标达到采购人规定标准，且按项目要求完成视频会议室改造并通过采购人组织的验收。

五、付款方式

（一）合同签订后，成交供应商提交工程改造方案经采购人确定，并向采购人出具正式发票，采购人在收到发票后的原则上5个工作日，特殊情况10个日历日内通过银行转账方式向成交供应商支付30%合同款。

（二）成交供应商视频会议室改造工作完成并经采购人验收合格后，开具正式发票，采购人在收到发票后原则上5个工作日，特殊情况10个日历日内向成交供应商支付70%合同款。

六、报价要求

（一）本项目最高限价为7.7万元人民币，总价包干，所有供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效响应，按资格审查不通过处理；；

（二）供应商递交响应文件时须提供详细的会议室改造工程预算表，预算表内容应详细列明每个项目的单价明细；工程预算表汇总金额应与供应商报价一致，否则视为无效响应，按资格审查不通过处理；

（三）本项目为交钥匙工程，工程量为估算值，供应商根据实际现场踏勘工程量情况进行报价，报价包括完成本项目所需的服务费、改造费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

七、质量保证及售后服务

（一）质保期：工程整体质保期为一年，工程中单个项目属于国家规定了质保期限，但低于一年的按一年计算；单个项目规定质保期限超过一年的，其质量保证期限不得低于国家规定。

（二）成交供应商所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）售后服务

1、电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2、现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12-24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在12-24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3、备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

八、违约责任

（一）成交供应商提供的货物未达到本项目要求的，成交供应商应及时予以更换。成交供应商未及时更换或者更换后仍不符合要求的，采购人有权解除合同，成交供应商应赔偿给采购人造成的损失，并在此基础上承担合同总价款10%的违约责任，并自行承担相关费用。

（二）成交供应商应当按照本合同的约定和采购人要求，按时完成产品供货、安装调试和视频会议室改造，成交供应商逾期完成的，每日按合同总价款的【百分之一】向采购人支付违约金，逾期满【30】日的采购人有权解除合同，成交供应商应赔偿给采购人造成的损失，并自行承担相关费用。

（三）在成交供应商按约履行本合同的情况下，若采购人未能按约定时间支付合同款项，每延迟一日，应当按照欠付款项的【百分之一】向乙方支付违约金。逾期超过【30】日以上时，乙方有权单方终止本合同。

九、解决争议的方式

项目合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十一、培训

供应商应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

十二、风险防控

本项目采购过程和合同履行过程中，如遇国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整等情况，按下列方式处置：

1.处于采购过程中的，如果相关变化将导致采购任务取消的，应当按照《政府采购法》第三十六条规定，取消采购任务，作废标处理；

2.已经采购完成，尚未签订合同的，如果相关变化导致不能实现合同目的，按不可抗力事件处理，取消采购任务，采购人与供应商不再签订合同；

3.合同已签订的，如果相关变化导致不能实现合同目的或合同价款等实质性条款变化，针对变化部分按不可抗力事件处理，采购人与供应商协商后解除合同或签订补充协议。

十三、供应商数量及要求

1、本次采购不接受联合体，不接收合同分包或转包；

2、首次采购，有效响应供应商满足3家及以上；重新采购的供应商仍然少于三个的，按照本采购文件规定的程序开标和评标。重新采购经评审有有效供应商的，应当确定中标供应商。

3、根据《政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；

4、供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标的，视为无效响应，按资格审查不通过处理。（开标时出示身份证原件备查）

十四、报价资料提交时间、地点

1、时间：供应商应在2022年10月12日下午14:00-14:30时提交报价资料。

2、地点：重庆市港航海事事务中心(江北区红石路2号东和银都B座)15楼会议室。

十五、响应文件份数及装订要求

供应商响应文件至少提供正、副本各一份，投标文件须密封并在密封处加盖供应商单位公章，未按上述规定封装，采购人应当拒绝接收。

十六、评审程序及方法

（一）评审按采购文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（九）经评审小组评审，由满足采购文件全部实质性要求且项目报价最低的供应商为成交候选供应商。

（十）若供应商的项目报价相同的，按照现场随机抽取的方式确定成交候选供应商。

十七、结果公示

确定成交供应商后在重庆市交通局官网进行公示，公示期1天，公示结束后与成交供应商进行合同谈判。

十八、响应文件应编制要求（未按要求提供的，视为无效响应，按资格审查不通过处理）

1.按格式要求提供报价函（附件1），本次项目为总价包干；

2.按格式要求提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需按格式要求提供法定代表人授权委托书；（附件3）

3.按格式要求提供基本资格条件承诺函；（附件4）

4. 提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商公章）。分公司参与投标的须提供总公司的授权证明；

5.按格式要求提供会议室改造工程预算表；（附件5）

6. 供应商提供的扬声器、功放、调音台和电源时序器为同一品牌，并由原厂提供售后服务。供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。

7.按采购文件规定提供相关检测报告的复印件，检测报告须加盖供应商公章。

8.根据本评标办法需要提供的其他证明材料。

附件1 ：报价函（格式）

- 报价函

重庆市港航海事事务中心：

我方收到____________________________（项目名称）的采购公告文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1.愿意完全响应并按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：           元整；人民币小写：          元。

2.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

4.我方若成为成交供应商，将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（全称并盖章）

日期： 年  月  日

附件2：法定代表人身份证明（格式）

- 法定代表人身份证明

重庆市港航海事事务中心：

（法定代表人姓名）在          （供应商名称）任      （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

重庆市港航海事事务中心：

本人      （供应商法定代表人姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对      （项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

（此处附被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件4：基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市港航海事事务中心：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（全称并盖章）

年   月   日

附件5：会议室改造工程预算表（格式）

- 会议室改造工程预算表

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声扬声器 | 4 | 只 |  |  |  |
| 2 | 四通道专业功放 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数字调音台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 86寸平板电视 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 86寸电视机移动支架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 会议摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 会议全向麦 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线投屏器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 摄像机移动支架 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 高清线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 13 | 高清线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 14 | USB3.0光纤延长线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 15 | USB3.0光纤延长线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 16 | 音响线 | 1 | 圈 |  |  |  |
| 17 | 会议室顶部灯光改造 | 6 | 套 |  |  |  |
| 18 | 会议室背景墙改造 | 15.19 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 会议室墙面改造 | 46 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 会议室加装断桥铝玻璃窗 | 9.56 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 全遮光窗帘 | 12 | 米 |  |  |  |
| 23 | 会议桌 | 1 | 套 |  |  |  |

#### 注：供应商报价包括完成本项目所需的服务费、改造费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费及各种应纳的税费等所有费用的综合报价；供应商结合现场踏勘情况可变更此表工程量，但原则上不低于采购文件工程量标准；此表总价应与项目报价相同。

供应商（全称并盖章）

年   月   日