- 询价采购文件

项目编号：/

项目名称：北碚区新朝阳桥结构健康监测系统建设工程项目传感器类设备采购、采集仪及后端设施类设备采购服务

采购人：重庆市交通规划和技术发展中心

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  竞标人须知	2

一、询价费用	2

二、竞标人资质	2

三、询价采购文件	2

四、竞标报价	3

五、评审办法	3

六、成交通知	4

七、签订合同	4

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	6

第四篇   商务要求	12

一、交货时间	12

二、交货地点	12

三、货到验收	12

四、质量保证期	13

五、售后服务	13

六、合同的签订	13

七、付款方式	13

八、合同付款单位	13

九、其它	13

第五篇   询价采购报价文件格式要求	14

一、报 价 函	15

二、产品技术参数、产地及报价明细	16

三、商务条款承诺	17

四、其它优惠承诺	17

五、法定代表人身份证明书（格式）	17

六、法定代表人授权委托书（格式）	18

七、供应商资质文件	19

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市交通规划和技术发展中心进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加竞争。

- 采购内容：

本询价项目分为两个包件，具体包件划分见第三篇 采购项目名称、数量及技术要求。

包件一：传感器类设备采购，详见附表1。

包件二：采集仪及后端设施类设备采购，详见附表2。

符合条件的供应商可同时对本项目2个包件进行投标，也可以单独只投1个包件，同一供应商只能中标1个包件，供应商中标后应提供配合安装服务。

- 报价资料提交时间、地点

投标人应在2022年10月18日上午10:30~11:00提交报价资料，提交地点：重庆市交通规划和技术发展中心二楼会议室。

项目开标时间：2022年10月18日 上午11:00

- 报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

- 联系方式：

联系人：赵老师

电话：18996135517

地址：重庆市南岸区南兴路58号

## 第二篇  竞标人须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.营业执照范围应包含：电子产品或仪器仪表；

7.业绩要求：近一年完成过某单桥梁结构监测项目包含应变类设备、振动类设备、位移类设备销售业绩，且合同额在100万以上。

### 三、询价采购文件

1.询价采购文件由询价采购邀请书、竞标人须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。

2.我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3.询价采购文件的解释

竞标人如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间二个工作日前向我中心联系人员要求澄清，我中心人员可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件，即竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、竞标报价

本项目报价以人民币报价。如无特殊说明，竞标价为询价产品送达使用单位所在地并安装调试完成的完整报价，包括检校、送货、安装、调试、培训等所有费用。竞标人必须针对全部标的仪器设备进行报价，且只能有一个报价或竞标方案。

### 五、评审办法

1.评审标准

本项目竞标人报价文件不得有任一项应答低于询价采购文件要求，否则竞标将为无效竞标。

2.成交原则

（1）采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（2）如两个以上（含两个）竞标人所报价格完全一致，评标参与人可在评标现场即时与竞标人取得电话联系，询问其降低报价或提高服务质量的可能性；或即时咨询行业内相关单位，确定竞标人的技术服务能力、履约及时性等相关情况，并据此确定成交供应商。

3.竞标人或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或没有相应营业范围的竞标。

（2）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（3）报价文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）竞标人的报价超出规定的竞标限价。

（5）每个分包出现多个报价或竞标方案。

（6）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇 “竞标人资质”要求的内容。

（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（8）有证据证明竞标人与其他竞标人进行联合围标的。

4.出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

（4）竞标人不足三家，无法形成有效竞争的。

5.竞标人不足三家，无法形成有效竞争的，本单位将根据相关法律法规采取其它方式进行采购。

### 六、成交通知

1.成交结果将在重庆市交通局网站上公示。

2.签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

### 七、签订合同

1.成交供应商按采购人指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2.询价采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其成交资格。

## 采购项目名称、规格型号、数量、配置及服务要求

- 设备采购需求

本次采购分为两个包件，具体明细如下：

- 包件一：传感器类设备采购（含配合安装工作）。传感器类设备用于采集桥梁环境信息、结构响应量值，是影响桥梁健康监测系统整体性能的主要因素。本项目传感器类设备共10种，共计136个，设备名称、数量、技术参数要求、限价详见附表1，限价金额共计955490元。附表2中传感器为GNSS，该传感器可依据后期业主要求进场安装，该传感器可依据后期情况取消采购。

- 传感器技术参数除满足附表1要求外，还应满足JT/T 1037-2022。

附表1：                        传感器类设备清单

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速风向传感器（含立杆、采集箱、采集设备） | 台 | 测量参数：水平风速、风向 风速：测量范围：0～100m/s 误差≤±0.3m/s 风向：测量范围：0～360° 误差≤±3° 采样频率：≥10Hz | 2 | 5620 | 11240 |
| 2 | 三向加速度计 | 套 | 测量范围：-2g～+2g （XYZ三个方向） 误差：≤1% 灵敏度：≥2.5V/g 横向灵敏度比：≤1% 频率响应：0～80Hz 动态范围：≥120dB | 3 | 14500 | 43500 |
| 3 | 温湿度传感器 | 套 | 温度范围：-40-80℃； 温度精度：±0.5℃ ； 湿度范围：0~100%RH； 湿度精度：±2％RH； 信号输出： 0-5V。 | 2 | 2700 | 5400 |
| 4 | 压力变送器 | 套 | 测量范围：0～6m 水柱 误差：≤O.1% 过压影响：≤0.025% FSR/16MPa 稳定性：≤0.1%FSR/60个月 | 28 | 7600 | 212800 |
| 5 | 加速度计 | 套 | 测量范围：±2g； 分辨力：5×10-6m/s2； 误差：≤1%； 灵敏度：0.3V*s2/m； 横向灵敏度：≤1%； 频率响应：0~120Hz； 动态范围：≥120dB。 | 40 | 8200 | 328000 |
| 6 | 位移传感器 | 套 | 量程：50mm； 分辨率：0.01mm； 非线性度：<0.5%； 工作电压：±12V； 输出信号：±5V； 频响范围：0~90Hz； 温度漂移:﹤0.03mm/5℃。 | 20 | 7000 | 140000 |
| 7 | 倾角传感器 | 套 | 量程范围:±10°； 最小分辨力:0.01°； 频率响应：0~50Hz； 信号输出：0~5V。 | 6 | 5450 | 32700 |
| 8 | 光纤光栅应变传感器（含结构测温） | 套 | 应变量程范围：±1500με； 应变最小分辨力：0.5με； 误差：≤±2με； 使用温度：-50℃～＋80℃。 | 32 | 4000 | 128000 |
| 9 | 温度传感器（用于铺装层） | 套 | 温度范围：-40-80℃； 温度精度：±0.5℃ ； | 1 | 3290 | 3290 |
| 10 | 红外视频监控 | 套 | 支持RTMP取流 支持慢直播录像，可存储在设备内部，并进行导出 支持最大3840×2160@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 星光级超低照度,0.0005Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持三码流技术，主码流、子码流可独立配置分辨率及帧率（第三码流用于延时录像） 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持ONVIF、ISAPI、GB/T28181 IP67 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持防破坏预警功能 | 2 | 25280 | 50560 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 955490 |

附表2：                        传感器类设备清单

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS（包含2年虚拟基站服务） | 台 | 满足JT/T 1037-2022要求 | 1 | 50000 | 50000 |

（二）包件二：采集仪及后端设施类设备采购（含配合安装工作）。采集仪及后端设施用于转换、传输采集数据，是桥梁健康监测系统的重要组成部分。本项目采集仪及后端设施类设备共10种，设备名称、数量、技术参数要求、限价详见附表2，限价金额共计711890元。采集仪技术参数除满足附表3要求外，还应满足JT/T 1037-2022。

附表3：                   采集仪及后端设施类设备清单

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道动态采集仪 | 通道 | 通道数：8通道； 测量范围：-10-+10V； 分辨力：24位AD； 误差：≤0.01%； 采样频率：0-100Hz； 时间同步：IEEE1588； 共模抑制(CMR)：不小于100dB； 通讯方式：以太网。 | 104 | 3800 | 395200 |
| 2 | 光纤光栅解调仪 | 套 | 通道数：8通道； 波长测量范围：1525-1565 nm 波长分辨率：0.1 pm 波长相对精度：±1pm 分辨力：≤0.1pm 波长重复性：±1pm 采样频率：0～200Hz； | 1 | 120000 | 120000 |
| 3 | 工控机（处理器：IntelI7及以上，其他详设计） | 套 | 处理器：Intel I7及以上； 支出双硬盘：1000G/7200转及以上； 内存：8G及以上； 网络：10/100M/1000M自适应网卡×2； 软件部分： 操作系统：Windows；全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；远程维护模块及远程管理系统； | 1 | 24490 | 24490 |
| 4 | 三层交换机（至少24个千兆以太网电口、4个单模光接口，光模块） | 套 | 具有三层交换功能的交换机，具备双工和半双工转换及SMON全局网管监控； 至少24个千兆以太网电口、4个单模光接口； 工作状态显示； 背板交换容量不小于32Gbps，包转发能力不小于13.1Mpps； 双电源配置； 交换机的大小尺寸符合19英寸标准机柜的安装尺寸要求。 | 2 | 12440 | 24880 |
| 5 | 工业交换机 （8口，含光模块） | 套 | 8口交换机，支持10/100TX（RJ45接口），100Base Fx单模以太网交换机； 光口数量≥2口,数量应能满足各交换机接口需求； 提供快速恢复，环网冗余功能； 存储并转发交换； 异常情况时，自动报警； 10/100M全/半双工，自动侦测MDI/MDI-X； 24V直流电源冗余输入； 电源故障时，继电输出报警； 通过DHCP，BOOTP或RARP协议自动设置现场设备IP地址； 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1D； 支持SNMP/DHCP协议。 | 4 | 7250 | 29000 |
| 6 | 2U机架式服务器 | 套 | 尺寸：2U机架式服务器； CPU：E5-2600处理器以上； 内存：16G以上； 硬盘：8T以上； 操作系统：不低于Windows Server 2008（64位）。 数据库：正版数据库。 | 2 | 36000 | 72000 |
| 7 | 现场控制机柜（含基础） | 套 | 使用防盗锁；控制柜采用挂杆或落地安装； 防护等级：IP65； 相对湿度：0～95％R.H； 工作温度：-30℃～+60℃。 | 1 | 14400 | 14400 |
| 8 | 户外机柜 50*40*30cm | 个 | 50*40*30cm | 4 | 1870 | 7480 |
| 9 | 19英寸机柜 | 个 | 19寸机柜 | 1 | 2640 | 2640 |
| 10 | 专网（不低于10M） | 年 | 不低于10M | 2 | 10900 | 21800 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 711890 |

二、相关要求

1.如无备注说明，报价须包括设备款、运输费、保险费、调试培训费等能保证我单位能成功验收并使用该设备所产生的一切费用。

2.根据我中心设定要求，如果单条目报价超过最高限价，则为无效报价。

3.报价明细表应作为报价函的附件。

4.如无备注说明，交货时间定为合同签订后15个工作日内，如供应商无法在限定日期内交货，必须在报价中予以明示，并给出交货时限。相关内容将作为是否中标的辅助参考。

## 第四篇   商务要求

### 一、交货时间

除传感器GNSS外，其它传感器及采集仪签订合同之日起30个工作日内交货完毕。

### 二、交货地点

重庆市交通规划和技术发展中心指定地点。

### 三、货到验收

（1）设备运达需方所在地后，由需方组织人员会同供方对该设备进行开箱检查，包括常规检查和质量检查：常规检查将涉及货物的外观、配件、基本运行状况等；质量检查将涉及设备的精度、操作可靠性、遵循的技术规范等方面，检验结果应符合供方提供的货物生产、出厂和验收标准及在招标文件中声明的必须满足我国有关技术规范和规程。在开箱检查中，如果发现因为包装原因导致设备损坏的，需方有权拒收该设备。

在开箱检查后由供方对该设备进行安装调试，安装调试完成后由需方组织人员进行验收，检查验收期为设备安装调试完成能正常开展一次完整试验检测工作后10个工作日。

- （2）需方在验收或使用过程中，如发现该设备无法满足我国有关的技术标准和规范要求以及招标文件中注明的技术性能或检测能力，供方必须无条件退货或换货，除按该设备货款的10%向需方支付违约金外，同时必须承担退货或换货发生的一切费用及相应的其它损失。

### 四、质量保证期

见第三篇各项详细要求，各传感器及采集仪质保期两年，质保期内出现质量问题，应负责及时维修或者更换传感器或采集仪，为此发生的一切费用，由销售商负责。

### 五、售后服务

供方在任何时候都有义务为需方解决使用过程中的疑问和困难，供方接到需方报修后48小时内必须到达故障现场，并提供及时的售后服务。

如果在质保期内供方不承担维修责任，需方有权拒付质量保证金。

### 六、合同的签订

询价采购结束后，成交供应商应按采购人要求与采购人签订书面合同。

### 七、付款方式

所有仪器设备根据实际安装数量且项目验收合格后计量支付，支付合同款项中的97%，在质保期满且供方完全履行质保义务的情况下，无息支付剩余货款。

### 八、合同付款单位

合同付款单位：重庆市交通规划和技术发展中心

### 九、其它

供货方须保证所供仪器设备均满足我国有关技术规范和规程要求。

## 第五篇   询价采购报价文件格式要求

- 报价函

- 检测仪器设备名称、数量、规格型号、配置及服务要求及明细报价

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

- 相关的资质证明(包括授权文件、业绩证明等)。

供应商注意事项：询价采购报价文件的正本法人授权代表签字、每一页必需加盖公章。

### 一、报 价 函

重庆市交通规划和技术发展中心：

1、我方收到                         的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备供货服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、设备报价明细

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币/元）： （小写） 合计： （大写） |  |  |  |  |  |  |

### 三、商务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

### 七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

（结束）