重庆市合川航道管理处

50米趸船会商系统询价采购的公告

| 项目 名称 | 50米趸船会商系统 | 项目 编号 |  |  |  | 采购 方式 | 询价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系 地址 | 重庆市合川区药市街81号 |  |  |  |  | 联系人 | 曹老师 |
| 联系 电话 | 023-42894334 |  | 传真电话 |  |  | 023-42889369 |  |
| 采购文件发售时限 |  | 2023年8月29日-2023年8月31日 |  |  |  |  |  |
| 项目开标时间 |  | 2023年9月1日上午09:30 |  |  |  |  |  |
| 采购 品目 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 会商系统 | 见项目清单 | 项 |  | 1 | 见项目清单 |  |  |
| 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |  |

50米趸船会商系统询价文件

一、最高限价

最高限价为47.8245万元，所有投标人投标报价不得超过47.8245万元。

二、供应商资格要求及数量

首次采购，有效响应供应商满足三家及以上；重新采购的供应商仍然少于三家的，按照本采购文件规定的程序开标和评标。重新采购经评审有有效供应商的，应当确定中标供应商。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

三、项目需求

（一）项目内容

本项目包含户外LED显示系统、培训室音频系统、监控室及会议室音视频系统等辅助设施设备。

（二）项目技术需求

| 序号 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、户外LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED显示屏 | 1.像素间距：≤6mm，像素密度：≥27778点／㎡ 2.屏体面积：≥5.12m*3.04m*2套 3.防护等级：IP65； 4.像素组成：SMD 1R1G1B； 5.亮度均匀性：≥97%， 6.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内， 7.发光点中心距偏差：≤2% 8.白平衡亮度：≥6000cd/㎡(可调) 9.刷新频率：≥3840HZ 10.换帧频率：≥60Hz 11.灰度等级：≥12/14bit 12.对比度：≥3000:1 13.色域：≥110%NTSC、色温2000K-9300K可调 14.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度的功能，支持手动、自动、程控调节（0-100%可调） 15.视角（度）：≥水平140，垂直≥140 16.灯面硬度等级：表面硬度≥3.5H 17.Gamma校正技术：通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温、刷新率等 18.噪声检测：屏幕噪音≤ 5dB 19.峰值功耗≤800W／平方，平均功耗≤220W／平方 20.智能节电功能；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节能比没有节能45%以前； 21.LED典型寿命(H)：≥10000 22.制造商具备能源管理体系认证、 安全生产标准化三级及以上证书； 23.制造商具备通过《T/CITIF001-2019信息系统建设和服务能力评估体系 能力要求》为基本级（CS2）或者是以上等级； 24.制造商具备工业和信息化部标准的信息技术服务运行维护标准ITSS成熟度叁级等级； 25.提供制造商售后服务承诺函； | ㎡ | 31.13 |  |
| 2 | 二合一处理器 | 1.具备强大的视频信号接入和处理功能，最大可接入1920×1080像素的高清数字信号，支持多种类型高清数字接口，多路信号间灵活切换，支持视频源任意缩放和裁剪。 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率 3.支持5路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS 4.支持1路U盘输入 5.支持最大带载130万像素 6.支持最宽3840像素点或最高2000像素点 7.支持2路千兆网口输出 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制软件 | 1.支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容 2.软件具有丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等 3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧 4.支持画面控制，可实现正常显示，画面黑屏，冻结，测试画面，通道切换特效等功能，实现对屏体的显示控制； 5.系统软件支持快速调节亮暗线功能，可快速将箱子合并后产生的不同亮度调节均衡 6.支持对输入分辨率的调节，可按照屏体调节预设分辨率和自定义分辨率，实现对信号源分辨率的控制 7.支持添加温湿度窗口，可将窗口边框，温度，显示字体，颜色以及温湿度播放属性进行设置调整和播放； 8.支持LED大屏的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据 9.支持检测连接误码率测试，并对异常进行标记； 10.系统支持实时控制，包括重启终端、开屏、关屏、软件远程更新； 11、LED显示屏具有坏点检测功能、多媒体管理功能； | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 1.选用≥20KW配电柜（含PLC）； 2.具备过流、过压、欠压、短路、断路等保护措施； 3.具备远程监控和无人值守功能； 4.具备烟雾报警和烟升报警功能； 5.具备状态自动检测和状态异常报警功能； | 台 | 2 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1.国产品牌； 2.国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz； 3.内存≥8GB DDR4； 4.硬盘1块≥256GB SSD，支持额外硬盘安装，支持SATA/SSD硬盘； 5.独立显卡，显存≥2GB； 6.板载单口千兆网卡，1000/100M自适应； 7.23.8寸液晶显示器； 8.自带正版银河麒麟桌面操作系统，安装正版WPS软件； | 台 | 1 |  |
| 6 | 钢结构 | 国标钢结构制作，屏体安装调试；售后维护等； | m2 | 31.13 |  |
| 二、培训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 单元组件：LF:4.5"×6/ HF:3"×2 频率响应(±3dB)：100Hz—20kHz 灵敏度(1m/1W）：96dB 最大声压级(1M):117db 功率（连续/峰值）≥150W/300W 指向性（水平）≥120 ° 标称阻抗：6Ω 输入方式：NL4×1/凤凰端子 | 只 | 2 |  |
| 2 | 音箱支架 | 万向音箱支架 | 只 | 2 |  |
| 3 | 专业功放 | 两通道专业功放 8Ω输出功率/单通道8Ω ≥250W 4Ω输出功率/单通道4Ω ≥420W 2Ω输出功率/单通道2Ω≥570W 8Ω桥接bridge/单通道8Ω≥800W 频响 10Hz-20kHz/±0.25dB 总谐波失真1KHz THD+N ≤0.03%/1KHz 信噪比S/N rate ≥101dB 阻尼系数Damping factor ≥500 输入灵敏度Input sensitivity 0.775V/1V/1.4V 输入阻抗Input impedance 20KΩ/10KΩ 平衡或非平衡 balanced/unbalanced 输入接口Input connector凸/凹端XLR | 台 | 1 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 性能参数： 采样率为48Khz，频率范围为40Hz～20kHz； 传声增益提高： 9～12dB； 噪声抑制比：≤18dB； 最大模拟输入输出为1V Vpp； 4路标准的XLR输入接口20dB增益调节，可以提供48V电源供电； 模拟输入电平过载指示； | 台 | 1 |  |
| 5 | 音频处理器 | 内置高性能DSP处理器； 支持≥8路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式话筒/线路输出； 支持≥1路USB接口，≥1路RS232凤凰接口，≥1路网络接口。 支持矩阵式输入输出全混音切换； 支持48V幻象供电； 支持反馈消除(AFC)，抑制系统啸叫； 支持自动增益控制(AGC)，确保音响系统的输出音量平衡，不受演讲者距话筒距离影响观众区音量； 增益分享型自动混音功能(AM)，轻松管理多支麦克风组合输出； 自适应回声消除(AEC)，快速消除会议中产生的回声； 支持主动噪声抑制(ANC)，消除背景中的杂音； 内置多种参量均衡类型，可灵活应用于多种场合； 支持闪避器功能，自动抑制背景声音； 即时响应的限幅器，有效保护后级设备； 支持≥50个场景保存调用； 支持U盘音频播放和录制； 支持语音跟踪，通过RS232与云台对接，实现摄像语音跟踪功能； 支持基于WEB的配置操作管理； 支持基于串口RS232的控制; | 台 | 1 |  |
| 6 | 调音面板 | 3.4寸,86盒墙上音量控制面板 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | ≥8通道大功率电源输出，额定功率3200W，单路最大输出电流≥16A； 前面板具有输入电压实时显示功能，并内置直通电源输出接口； 前面板具备各通道开关状态指示灯； 前面板具备控制按键，可依次开启和反序关闭各通道电源，实现时序电源开关功能； 具备直通开关和时序控制切换按钮； 具备I/O(凤凰插)端口，可外接按键或驳接中控系统等，对各通道开关进行时序全开和全关等操作； | 台 | 1 |  |
| 8 | 会议主机 | 01.无线会议系统，全数字控制，具多种发言模式，可与视像跟踪主机连接实现视像跟踪功能； 02.系统最大支持不低于128支单元使用，支持多支主席单元或代表单元使用； 03.支持两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 04.主机内置显示屏，支持显示系统通道连接状态和系统设置，可选中英文显示； 05.面板需支持参数设置按键，便于调试及后期模式更换； 06.主机需内置啸叫抑制功能，可有效控制啸叫； 07.系统支持UHF频率自动跟踪锁定功能，单元可自动跟随主机切换信道，内置不低于20个通道可选； 08.主机具备实时监测功能，主机断电后会议单元可自动关闭，环保节能； 09.主机不低于两路的线路输出接口； 10.主机需同时具备至少1路RS-485和1路RS-232接口控制摄像头，支持PELCO-D和VISCA等协议； 11.主机可通过自带串口直接对矩阵进行多画面通道自动跟踪切换及拼接功能； 12.具有≥1路USB接口，可连接电脑软件调试摄像跟踪； 13.主机需具备至少一路USB接口和录音控制按钮，支持录音MP3会议音频，支持不低于32G U盘接入 14.主机在无扩展信号设备的条件下，信号覆盖范围至少需要达到室内半径60米-80米； | 台 | 1 |  |
| 9 | 主席单元 | 01. 采用可拔插式超短咪杆，美观精致，单元拾音距离不低于20-60cm； 02. 主机需具备彩色显示屏，可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息； 03. 支持摄像跟踪功能； 04. 具有超强防手机干扰处理功能； 05. 具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态； 06. 主席单元具有强制切断代表单元发言的优先功能； 07. 具有自动跟随主机切换信道功能； 08. 内置大容量锂电池，满电支持不小于8小时使用，20小时待机； 09. 话筒需具有至少1路TYPE-C充电接口，可直接使用5V充电器充电； 10. 话筒需具备静音按键，开关话筒时不会发出“嗒嗒”声； 11. 锂电池容量：≥1600mAh Li； 12. 工作温度 -10℃-40℃； 13. 通信方式： UHF无线方式（单向）； 14. 信道数：≥4路； 15. 频率范围：600MHz~700MHz； 16. 调制方式：FM； 17. 辐射功率：>+10dBm； 18. 邻频干扰抑制：>60dB 19. 指向性：心形指向 20. 灵敏度：-47dB 21. 频率响应：100Hz-10KHz； 22. 信噪比：>65dB | 台 | 1 |  |
| 10 | 代表单元 | 01. 采用可拔插式超短咪杆，美观精致，单元拾音距离不低于20-60cm； 02. 主机需具备彩色显示屏，可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息； 03. 支持摄像跟踪功能； 04. 具有超强防手机干扰处理功能； 05. 具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态； 06. 主席单元具有强制切断代表单元发言的优先功能； 07. 具有自动跟随主机切换信道功能； 08. 内置大容量锂电池，满电支持不小于8小时使用，20小时待机； 09. 话筒需具有至少1路TYPE-C充电接口，可直接使用5V充电器充电； 10. 话筒需具备静音按键，开关话筒时不会发出“嗒嗒”声； 11. 锂电池容量：≥1600mAh Li； 12. 工作温度 -10℃-40℃； 13. 通信方式： UHF无线方式（单向）； 14. 信道数：≥4路； 15. 频率范围：600MHz~700MHz； 16. 调制方式：FM； 17. 辐射功率：>+10dBm； 18. 邻频干扰抑制：>60dB 19. 指向性：心形指向 20. 灵敏度：-47dB 21. 频率响应：100Hz-10KHz； 22. 信噪比：>65dB | 台 | 4 |  |
| 11 | 会议线缆 | 会议话筒线 屏蔽线 音频信号线 8*0.15平方 12股/0.12TS 编织型屏蔽丝+铝箔纸（双重屏蔽） | 条 | 1 |  |
| 12 | 无线话筒 | 主机高清全视角≥2×1.77寸TFT显示屏，指示RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态； 接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码； 专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音，保证了对干忧信号的有效阻隔； 可叠机5台以上使用； CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有超强抗干扰； 带回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 可视距离达≥150米；可选配手咪、头戴、领夹、坐式会议； 机箱规格：1U 通道组数：二通道 频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB 频率范围：615MHz-655MHz 调制方式：FM 信道数目：≥160个 信道间隔：50KHZ 频率稳定度：±0.005% 动态范围：≥100db 最大偏移：±45KHZ 音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比：>105db 综合失真：≤0.5% 工作环境温度：-10℃~+50℃ 工作有效距离：≥150米 | 套 | 1 |  |
| 13 | 空调 | 壁挂式，大1匹，冷暖变频，安装在三层甲板的音控室 | 台 | 1 |  |
| 三、监控室及会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.点间距离：≤1.86mm ；长2.24m*高1.92m=4.3㎡；屏幕分辨率:1204*1032 2.LED显示屏采用纳米光学镀膜（真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点；采用等离子体增强化学气相沉积（PECVD）技术，模块正面防护等级符合IP65要求； 3.水平/垂直相对偏差：≤1%； 4.工作时间：7*24小时连续工作； 5.平均使用寿命：≥100000小时； 6.峰值功耗≤550W/㎡； 7.白平衡最大亮度：≥600cd/㎡； 8.视角：≥160°； 9.平整度：≤0.1mm； 10.亮度均匀性：≥97%； 11.像素失控率：≤0.00001，无连续失控点； 12.色温：2000K－9000K可调； 13.换帧频率：≥50Hz＆60Hz； 14.最高对比度：≥5000：1； 15.灰度等级：≥14bit； 16.色域≥120%NTSC； 17.刷新频率：≥3840Hz 18.支持单点(逐点)亮度/色度校正,支持出厂校正及现场校正； 19.亮度调整：支持手动、自动、程控(0~100%可调)，支持无级调节； 20.智能节能：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能 节电功能比没有开启节能45%以上。 21.自动gamma矫正技术：自动gamma矫正技术，构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵，实现显示效果的不断改善。各项指标：色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均需符合广电级标准要求。 22.防护功能：具有防潮、防尘、防电磁干扰、抗震、抗风保护等功能； 23.以上3-22条提供封面带ilac-MRA、CMA及CNAS标志的第三方检测报告复印件；原件备查； 24.制造商具备能源管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、 安全生产标准化三级及以上证书、HDR3.0认证证书； 25.制造商具备通过《T/CITIF001-2019信息系统建设和服务能力评估体系 能力要求》为基本级（CS2）或者是以上等级； 26.制造商具备工业和信息化部标准的信息技术服务运行维护标准ITSS成熟度叁级等级； 27.提供制造商售后服务承诺函； | m2 | 4.3 |  |
| 2 | 智能一体机 | 1.接口参数，不低于10路RS232串口，红外IR接口≥4路，电平I/O接口≥4路，继电器RELAY接口≥4路，具备4路HDMI4K视频输入接口、2路HDMI 4K视频输出接口、2路HDMI 2K视频输出接口，4路3.5MM独立音频输入接口，4路3.5MM独立音频输出接口，RJ45网口≥8路，2路USBAF2.0接口，1路USBAF3.0接口（提供由CMA、CNAS、ilac-MRA认证的检验机构出具的检测报告复印件进行佐证，报告内容须包含样机送检实物图片）； 2.设备主控芯片支持≥8路ARM Cortex A9内核，主频最大可达到1.1HGz； 3.内置≥8口1000M交换机，通过软件可实现集中管理，可接IP摄像机并将IP视频流内部；解码输出和录制存储； 4.支持≧4路IO可以做强驱输出控制电脑开关，可信号检测与机柜联动监控报警，可控制电脑开关，可开关电子锁，可做门禁检测开关等； 5.兼容分布式系统输入输出节点混接；自带8口交换机或者外接交换机进行便捷的快速拓展（提供由CMA、CNAS、ilac-MRA认证的检验机构出具的检测报告复印件进行佐证，报告内容须包含样机送检实物图片）； 6.支持标准的LCD,DLP,DID拼接,并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，最大开窗数可以支持128窗口，无需额外增加拼控或者第三方设备进行上屏操作； 7.支持视频信号无缝切换、自适应分辨率，满足日常使用需求； 8.支持3840*2160并且向下兼容1080@60Hz YUV4:4:4\RGB888视频同时输出，确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率; 9.支持H.264编解码，最高支持4K@30Hz编解码，并向下兼容1080p@60Hz编解码，支持高低码流同时输出，不受距离限制实现多区域互联互通； 10.中控使用纯FPGA架构，支持可编程中控可按照现场需求灵活进行编写和界面定制化布局并且稳定可靠； 11.支持矩阵，拼接切换功能和中控控制功能； 12.智能环境感知功能，实时检测环境的温度，照明，空气质量等进行智能调节，并实时上传实时数据（提供由CMA、CNAS、ilac-MRA认证的检验机构出具的检测报告复印件进行佐证，报告内容须包含样机送检实物图片）； 13.无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制（提供由CMA、CNAS、ilac-MRA认证的检验机构出具的检测报告复印件进行佐证，报告内容须包含样机送检实物图片）； 14.支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈，无需外加设备即可实现； 15.支持调节视频信号源的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数，信号源图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能（提供由CMA、CNAS、ilac-MRA认证的检验机构出具的检测报告复印件进行佐证，报告内容须包含样机送检实物图片）； 16.无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制。 17.支持视频切换：符合GA/T 646-2006《视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术条件》5.2.1视频切换功能要求； 18.支持视频信号无缝切换、自适应分辨率，满足日常使用需求。 配套系统管理软件： 1.具备所见即所得的可视化交互式控制和显示功能，控制终端可实时预览回显所有视频信号； 2.支持调节视频信号源的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数 3.软件具备支持信号源图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能； 4.支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈，无需外加设备即可实现； 5.软件支持控制电脑端PPT播放、翻页，控制视频播放、暂停、停止等功能； 6.支持Windows、iOS、Android等多种操作系统同时控制，实时同步，控制准确便捷； 7.实时监测环境的温度、照明、空气质量等进行智能调节，并实时上传数据，为环境改造提供相应的数据依据； 8.可自定义编辑设置内容、字体、大小、颜色、背景透明度等参数； 9.一个界面可实现设备控制管理、视频信号切换、画面拼接、音视频录播等功能； 10.软件具备实时预览本地化信号、远程信号、IPC信号； 11.软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存，保存的预案还可以在调用前进行内容预览，确保准确调用； 12.屏幕录制画面可自由选择，单屏、双屏、三分屏、四份屏等模式选择（提供软件界面截图并加盖制造商公章）； 13.拼接功能支持组合画面模式选择，可设置一分屏，2分屏、4分屏； 14.软件拼接区域、矩阵区域、录制区域、环境控制区域可调节居中位置、并支持界面放大、缩小； 15.软件平台采用统一加密认证，有效简化用户操作，也保证了同一用户在不同的应用系统中身份的一致性； | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制软件 | 1.支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容 2.软件具有丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等 3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧 4.支持画面控制，可实现正常显示，画面黑屏，冻结，测试画面，通道切换特效等功能，实现对屏体的显示控制； 5.系统软件支持快速调节亮暗线功能，可快速将箱子合并后产生的不同亮度调节均衡 6.支持对输入分辨率的调节，可按照屏体调节预设分辨率和自定义分辨率，实现对信号源分辨率的控制 7.支持添加温湿度窗口，可将窗口边框，温度，显示字体，颜色以及温湿度播放属性进行设置调整和播放； 8.支持LED大屏的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据 9.支持检测连接误码率测试，并对异常进行标记； 10.系统支持实时控制，包括重启终端、开屏、关屏、软件远程更新； 11、LED显示屏具有坏点检测功能、多媒体管理功能； | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 1.选用≥5KW配电柜（含PLC）； 2.具备过流、过压、欠压、短路、断路等保护措施； 3.具备远程监控和无人值守功能； 4.具备烟雾报警和烟升报警功能； 5.具备状态自动检测和状态异常报警功能； | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1.国产品牌； 2.国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz； 3.内存≥8GB DDR4； 4.硬盘1块≥256GB SSD，支持额外硬盘安装，支持SATA/SSD硬盘； 5.独立显卡，显存≥2GB； 6.板载单口千兆网卡，1000/100M自适应； 7.23.8寸液晶显示器； 8.自带正版银河麒麟桌面操作系统，安装正版WPS软件； | 台 | 1 |  |
| 6 | 钢结构 | 屏体钢结构、安装调试、运输保险、不锈钢收口等 | ㎡ | 4.3 |  |
| 7 | 会议主机 | 01.无线会议系统，全数字控制，具多种发言模式，可与视像跟踪主机连接实现视像跟踪功能； 02.系统最大支持不低于128支单元使用，支持多支主席单元或代表单元使用； 03.支持两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 04.主机内置显示屏，支持显示系统通道连接状态和系统设置，可选中英文显示； 05.面板需支持参数设置按键，便于调试及后期模式更换； 06.主机需内置啸叫抑制功能，可有效控制啸叫； 07.系统支持UHF频率自动跟踪锁定功能，单元可自动跟随主机切换信道，内置不低于20个通道可选； 08.主机具备实时监测功能，主机断电后会议单元可自动关闭，环保节能； 09.主机不低于两路的线路输出接口； 10.主机需同时具备至少1路RS-485和1路RS-232接口控制摄像头，支持PELCO-D和VISCA等协议； 11.主机可通过自带串口直接对矩阵进行多画面通道自动跟踪切换及拼接功能； 12.具有≥1路USB接口，可连接电脑软件调试摄像跟踪； 13.主机需具备至少一路USB接口和录音控制按钮，支持录音MP3会议音频，支持不低于32G U盘接入 14.主机在无扩展信号设备的条件下，信号覆盖范围至少需要达到室内半径60米-80米； | 台 | 1 |  |
| 8 | 主席单元 | 01. 采用可拔插式超短咪杆，美观精致，单元拾音距离不低于20-60cm； 02. 主机需具备彩色显示屏，可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息； 03. 支持摄像跟踪功能； 04. 具有超强防手机干扰处理功能； 05. 具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态； 06. 主席单元具有强制切断代表单元发言的优先功能； 07. 具有自动跟随主机切换信道功能； 08. 内置大容量锂电池，满电支持不小于8小时使用，20小时待机； 09. 话筒需具有至少1路TYPE-C充电接口，可直接使用5V充电器充电； 10. 话筒需具备静音按键，开关话筒时不会发出“嗒嗒”声； 11. 锂电池容量：≥1600mAh Li； 12. 工作温度 -10℃-40℃； 13. 通信方式： UHF无线方式（单向）； 14. 信道数： ≥4路； 15. 频率范围：600MHz~700MHz； 16. 调制方式：FM； 17. 辐射功率：>+10dBm； 18. 邻频干扰抑制：>60dB 19. 指向性：心形指向 20. 灵敏度：-47dB 21. 频率响应：100Hz-10KHz； 22. 信噪比：>65dB | 台 | 1 |  |
| 9 | 代表单元 | 01. 采用可拔插式超短咪杆，美观精致，单元拾音距离不低于20-60cm； 02. 主机需具备彩色显示屏，可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息； 03. 支持摄像跟踪功能； 04. 具有超强防手机干扰处理功能； 05. 具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态； 06. 主席单元具有强制切断代表单元发言的优先功能； 07. 具有自动跟随主机切换信道功能； 08. 内置大容量锂电池，满电支持不小于8小时使用，20小时待机； 09. 话筒需具有至少1路TYPE-C充电接口，可直接使用5V充电器充电； 10. 话筒需具备静音按键，开关话筒时不会发出“嗒嗒”声； 11. 锂电池容量：≥1600mAh Li； 12. 工作温度 -10℃-40℃； 13. 通信方式： UHF无线方式（单向）； 14. 信道数：≥4路； 15. 频率范围：600MHz~700MHz； 16. 调制方式：FM； 17. 辐射功率：>+10dBm； 18. 邻频干扰抑制：>60dB 19. 指向性：心形指向 20. 灵敏度：-47dB 21. 频率响应：100Hz-10KHz； 22. 信噪比：>65dB | 台 | 6 |  |
| 10 | 会议线缆 | 1.会议话筒线 屏蔽线 音频信号线 2. 8*0.15平方 12股/0.12TS 3.编织型屏蔽丝+铝箔纸（双重屏蔽） | 条 | 1 |  |
| 11 | 摄像头 | 1.采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2.标配12倍光学变倍镜头； 3.采用先进的2D、3D降噪技术，能有效降低噪声，同时又能确保图像清晰度。 4.支持HDMI，SDI，USB、有线LAN。 5.支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 7.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 8.支持多达255个预置位 9.镜头光学变倍：12倍光学变焦f=3.9～46.8mm 10.视角：6.6°（窄角）70.4°（广角） 11.光圈系数：F1.8 – F2.4 12.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON) 13.数字降噪：2D﹠3D数字降噪 14.白平衡：自动/手动/一键白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/70000K 15.聚焦：自动/手动/一键聚焦 16.光圈：自动/手动 17.电子快门：自动/手动 18.背光补偿：开/关 19.动态范围：关/动态等级调整 20.视频调节：亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转(自动翻转关闭时显示)、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正 21.信噪比：>55dB 22.电源适配器：输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/1.5A 23.输入电压：DC12V±10% 24.输入电流：<1A 25.整机功耗：<12W | 台 | 1 |  |
| 12 | 支架 | 视频会议摄像头专用落地支架，带设备顶置托盘，支架高度调节范围不少于80cm高度~150cm高度，黑色金属材质 | 台 | 1 |  |
| 13 | 采集卡 | 用于开腾讯会议视频采集 | 台 | 1 |  |
| 14 | 专业音箱 | 单元组件 LF:3"×4 频率响应(±3dB) 100Hz—18kHz 灵敏度(1m/1W） 93dB 最大声压级(1M) 100db 功率（连续/峰值） 80W/160W 指向性（H×V）≥120° 标称阻抗 8Ω 输入方式 NL4×2，+1 -1 | 只 | 2 |  |
| 15 | 音箱支架 | 万向音箱支架 | 只 | 2 |  |
| 16 | 专业功放 | 两通道专业功放 8Ω输出功率/单通道8Ωoutput power ≥250W 4Ω输出功率/单通道4Ωoutput power ≥420W 2Ω输出功率/单通道2Ωoutput power ≥570W 8Ω桥接bridge/单通道8Ωbridge power ≥800W 频响 10Hz-20kHz/±0.25dB 总谐波失真1KHz THD+N ≤0.03%/1KHz 信噪比S/N rate ≥101dB 阻尼系数Damping factor ≥500 输入灵敏度Input sensitivity 0.775V/1V/1.4V 输入阻抗Input impedance 20KΩ/10KΩ 平衡或非平衡 balanced/unbalanced 输入接口Input connector凸/凹端XLR | 台 | 1 |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 性能参数： 采样率为48Khz，频率范围为40Hz～20kHz； 传声增益提高： 9～12dB； 噪声抑制比：≤18dB； 最大模拟输入输出为1V Vpp； 4路标准的XLR输入接口20dB增益调节，可以提供48V电源供电； 模拟输入电平过载指示； | 台 | 1 |  |
| 18 | 音频处理器 | 内置高性能DSP处理器； 采用无损音频算法，内置矩阵式全混音、均衡器、压缩器、扩展器、闪避器、限幅器等功能； 支持≥8路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式话筒/线路输出； 支持≥1路USB接口，≥1路RS232凤凰接口，≥1路网络接口。 支持矩阵式输入输出全混音切换； 支持48V幻象供电； 支持反馈消除(AFC)，抑制系统啸叫； 支持自动增益控制(AGC)，确保音响系统的输出音量平衡，不受演讲者距话筒距离影响观众区音量； 增益分享型自动混音功能(AM)，轻松管理多支麦克风组合输出； 自适应回声消除(AEC)，快速消除会议中产生的回声； 支持主动噪声抑制(ANC)，消除背景中的杂音； 内置多种参量均衡类型，可灵活应用于多种场合； 支持闪避器功能，自动抑制背景声音； 即时响应的限幅器，有效保护后级设备； 支持50个场景保存调用； 支持U盘音频播放和录制； 支持语音跟踪，通过RS232与云台对接，实现摄像语音跟踪功能； 支持基于WEB的配置操作管理； 支持基于串口RS232的控制; | 台 | 1 |  |
| 19 | 调音面板 | 3.4寸,86盒墙上音量控制面板 | 台 | 1 |  |
| 20 | 电源时序器 | ≥8通道大功率电源输出，额定功率3200W，单路最大输出电流≥16A； 前面板具有输入电压实时显示功能，并内置直通电源输出接口； 前面板具备各通道开关状态指示灯； 前面板具备控制按键，可依次开启和反序关闭各通道电源，实现时序电源开关功能； 具备直通开关和时序控制切换按钮； 具备I/O(凤凰插)端口，可外接按键或驳接中控系统等，对各通道开关进行时序全开和全关等操作； | 台 | 1 |  |
| 21 | 智能电视机 | 65英寸4K超高清多分区背光 2+32GB远场语音 金属全面屏智能平板电视机 | 台 | 1 |  |
| 四、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清线 | 2条 | 项 | 1 |  |
| 2 | 音频线 | 国标音频线 | 项 | 1 |  |
| 3 | 标准机柜 | 1200*600*600 | 台 | 2 |  |
| 4 | 显示屏线缆 | 屏体内部强弱电线缆 | 项 | 1 |  |
| 5 | 无线AP | 吸顶AP,直径180mm,高35mm,上行1个千兆电口,支持802.11ax,2+2双频,整机速率2.975Gbps,最大发射功率20dBm,最大功耗11W,智能天线,支持Leader AP,推荐并发终端26个(8M每终端) | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线投屏器 | WiFi性能：双频双5GWifi模块；802.11/ac/300~866Mbps； 支持35米无线传输距离，同时10位待机人数； 支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示； 支持安卓miracast免软件投屏，支持win10免软件投屏； 支持USB/TYPE-C/HDMI三合一或USB+HDMI二合一无线发射器； 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持4画面分割显示； 支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏； 支持win7win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转； 支持待机画面、UI界面自定义，支持投屏码投屏，支持独占投屏模式； 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传； HDMI+音频分离，支持720P，1080P输出，4K输出； 支持苹果AirPlay真4K输出，双画面1080P逐点； 支持miracast投屏加密，防止误投屏； 支持WEB后台管理，支持后台固件升级； |  | 1 |  |
| 7 | 布线 | 设备强弱电布线 | 项 | 1 |  |

说明：供应商在投标时，须按以上技术要求提供货物有关规格参数证明材料，未提供的，视为未满足技术要求，按废标处理。

（三）、报价内容及要求

本项目为交钥匙工程，报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、服务费、人工费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）项目工期、实施地点及验收方式

1、项目工期

合同签订后与50米趸船建造装修同步进行（2023年内完成）。

2、实施地点

实施地点：50米趸船建造场地（丰都船厂、合川基地）

3、验收方式

本项目为交钥匙工程，供应商负责完成50米趸船会商系统相关工作，采购人按照项目要求进行验收。

竣工验收程序：采购人收到竣工验收报告后5天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。供应商按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后供应商在应在30天内办理结算手续，逾期给采购人造成的损失由供应商承担

（五）质量要求、质量保修期及售后服务

1、质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到业主标准。

2、质量保修期

本项目整体质保期为两年，单个项目属于国家规定了质保期限，但低于两年的按两年计算；单个项目规定质保期限超过两年的，其质量保证期限不得低于国家规定。成交供应商所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、售后服务

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。电话咨询不能解决的，成交供应商应在12-24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在12-24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件

（六）付款方式

1、合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额50%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函。

2、本项目安装调试完成并经采购人验收后，成交供应商出具正规发票，采购人于10个工作日内支付剩余合同款。

3、预付款担保函按相关规定退还。

四、报价资料提交时间、地点

供应商应在2023年9月1日上午 09:30前提交报价资料，提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

五、评标流程

由合航处相关科室组成的采购工作组，首先对供应商进行统一拆封，然后对供应商响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

六、评分办法

满足招标公告按照最低报价原则决定中标单位。

七、公示

中标结果将在网上进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判与签订。

八、报价须知：

（一）资质要求：

无

（二）报价文件要求：

1.参加报价单位应现场提交报价文件。

2.报价文件应按照以下数据和文件顺序及内容报送。

（1）报价承诺函

（2）明细报价表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）营业执照

（6）货物规格参数证明文件

（7）优质服务承诺及相关保证措施

（8）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

3、报价要求：

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

4、报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我们已收到你们的           工程询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供                  工程服务，工程总费用为：  　　　  （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

单  位：                    邮编：      电话：

联系人：                    地址：

参加报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

年   月    日

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

（法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

（供应商法定代表人名称）是                  （供应商名称）的法定代表人，特授权                 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对                   项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签字或盖章）                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

承诺

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（供应商公章）

年   月   日