- 重庆市铜梁船闸管理处

- 政府采购

- 限额以下磋商评分采购文件

- 项目名称：12座船闸视频监控增设项目

- 采购人：重庆市铜梁船闸管理处

- 二〇二五年四月

## 第一篇  采购邀请书

重庆市铜梁船闸管理处（以下简称：采购人）对12座船闸视频监控增设项目进行限额以下磋商评分采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞争。

## 一、限额以下磋商评分内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12座船闸视频监控增设项目 | 12.70 | 1 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、限额以下磋商评分有关说明

（一）凡有意参加竞争的供应商，请在重庆市交通运输委官网上下载本项目采购文件以及图纸、澄清等限额以下磋商评分前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有限额以下磋商评分实质性要求内容。

（二）限额以下磋商评分公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）报名方式：报名方式为磋商当天现场报名。

（四）递交响应文件地点：重庆铜梁船闸管理处2楼会议室（地址：重庆市铜梁区巴川街道营盘街76号）。

（五）响应文件递交截止时间：2025年4月25日北京时间9：30时至10:00时

（六）评审开始时间：2025年4月25日北京时间10:00时

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市交通运输委官网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）限额以下磋商评分费用：无论评审结果如何，供应商参与本项目竞争的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞争，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 六、联系方式

- （一）采购人：重庆市铜梁船闸管理处

联系人：唐老师

电  话：023-45677139

传  真：023-45677139

地  址：重庆市铜梁区巴川街道营盘街76号

## 第二篇  项目服务需求

本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

一、项目基本概况介绍

| 包号及名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 12座船闸视频监控增设项目 | 1项 | 具体起止日期以采购合同为准 |

- 要求及标准

| 序号 | 产品名称 | 主要功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 关溅站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 2 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | - 设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 2 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 监控立杆 | 枪机立杆（不含地笼） | 1 | 根 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 65 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 65 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 65 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 二 | 中和站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 3 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 2 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 3 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 3 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 8 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 9 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |
| 11 | 管材 | PVC管材 | 150 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |
| 13 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 14 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 15 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 旧县站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 监控立杆 | 枪机立杆（不含地笼） | 1 | 根 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 145 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 145 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 145 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 四 | 响水洞站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 监控立杆 | 枪机立杆（不含地笼） | 1 | 根 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 95 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 95 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 95 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 五 | 永久站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 2 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 3 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 5 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 6 | 监控立杆 | 枪机立杆（不含地笼） | 2 | 根 |
| 7 | 室外箱 | 室外挂杆防水箱 | 1 | 个 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 110 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 110 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 110 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 六 | 连丰站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 2 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 3 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 七 | 古佛站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 套 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 5 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 6 | 监控立杆 | 摄像机立杆2米（不含地笼） | 1 | 根 |
| 7 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 8 | 胶体电池 | 150AH胶体电池 | 4 | 只 |
| 9 | 控制器 | 30A带物联网控制器 | 1 | 台 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 30 | 米 |
| 11 | 管材 | PVC管材 | 30 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 30 | 米 |
| 13 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 14 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 15 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 八 | 永嘉站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 室外箱 | 室外挂杆防水箱 | 1 | 个 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 75 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 75 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 75 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 九 | 安溪站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 硬盘录像机 | 利旧接入 | 1 | 项 |
| 8 | 监控硬盘 | 利旧 | 1 | 项 |
| 9 | 网线 | 超五类网线 | 60 | 米 |
| 10 | 管材 | PVC管材 | 60 | 米 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 60 | 米 |
| 12 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 13 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 14 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 十 | 大庙站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 2 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 2 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 监控立杆 | 枪机立杆（不含地笼） | 1 | 根 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 工作电压输出电压DC12V/DC24V/5V输入电压DC18V 时控策略6段可选太阳能功率总功率1200W200W*6块18V 单块额定功率(W)200W 最大功率工作电压:18.0V,工作电流:11.1A 开路电压(V)20.88V开路电流(A)12.6A MPPT追踪效率＞99.9%充电转换效率90%~95% 电池电池类型3.7V磷酸铁锂电池容量200AH 过充保护单体过充保护电压3.7V±0.05V 单体过充解除电压3.6V±0.05V 充电保护额定充电电流≤30A 过放保护单体过放保护电压2.5V±0.1V单体过放解除电压2.7V±0.05V 放电持续工作电流25A±5A放电瞬间保护电流45A±5A 短路保护恢复条件断开负载，温度保护过温保护温度选配 控制系统 （1）具有真正的MPPT功能，适合不同串联数目的单晶硅、多晶硅和非晶硅电池板，能显著提高太阳能电池板利用率。 （2）具有无线路由通讯功能，支持4G全网通*1功能，无需组网，方便快捷。也可使用有线网络*2接入，最多支持2个百兆LAN*3。 （3）具有路由功能，支持2路LAN口和WIFI，可为户外设备提供网络支持。 （4）具有RS485和RS232通讯接口*4，可以适配多种传感器和外设。 （5）可选的恒流和开关模式*5，能够提供1%的调光精度，具有多时段调节功能。 （6）可远程设置的网络开关，实现对联网设备进行网络控制。 （7）具有12V输出接口，可以直接给摄像头/负传感器提供供电支持。 （8）可通过微信小程序/PC端，对负载进行远程监控、实时控制。 （9）实时监控太阳能板电压、电流、蓄电池电压、电流、负载电压、电流等系统参数和设备状态，能够实时故障自动报警。 （10）具有可选的二路模拟量和开关量输入接口，用于传感器采集或查看用电设备状态，可以根据需要拓展至16路。 （11）具有可选的二路10A继电器开关，用于交流电的控制，可以根据需要拓展至16路。 | 1 | 套 |
| 9 | 立杆 | 太阳能电池板立杆（含地笼） | 1 | 根 |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 220 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 220 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 220 | 米 |
| 14 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍等 | 1 | 批 |
| 16 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 十一 | 虎峰站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 1 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 1 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 监控立杆 | 枪机立杆（含地笼） | 1 | 根 |
| 8 | 室外箱 | 室外挂杆防水箱 | 1 | 个 |
| 9 | 硬盘录像机 | 利旧接入 | 1 | 项 |
| 10 | 监控硬盘 | 利旧 | 1 | 项 |
| 11 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 12 | 网线 | 超五类网线 | 90 | 米 |
| 13 | 管材 | PVC管材 | 90 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 90 | 米 |
| 15 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 16 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍、地笼材料等 | 1 | 批 |
| 17 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 十二 | 蒲吕站点 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 防护：IP66 | 2 | 台 |
| 2 | 400万全彩球机 | 1、设备内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作； | 1 | 台 |
| 3 | 加长支臂 | 1.5米立杆加长支臂 | 1 | 根 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A监控电源 | 2 | 个 |
| 6 | 防水盒 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 室外箱 | 室外挂杆防水箱 | 1 | 个 |
| 8 | 硬盘录像机 | 利旧接入 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 利旧 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口；8个10/100 PoE端口；PoE1~6口10/100Mbps 支持af/at协议，PoE7~8口 10/100/1000Mbps支持bt协议，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求； 支持PoE看门狗功能，探测到PD设备网络断线后给设备断电重启功能 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达120W，bt协议单端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类网线 | 120 | 米 |
| 12 | 管材 | PVC管材 | 120 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 120 | 米 |
| 14 | 光缆 | 带电源线光缆 | 180 | 米 |
| 15 | 收发器 | 千兆光纤收发器 | 2 | 个 |
| 16 | 插线板 | 多孔插线板 | 1 | 个 |
| 17 | 辅材 | 卡钉、弯头、胶布、膨胀螺丝、水晶头、抱箍、地笼材料等 | 1 | 批 |
| 18 | 系统集成 | 立杆、布线、布管、设备安装、调试、接入等 | 1 | 项 |
| 十三 | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 视频监控综合管理终端14代i5-14400F RTX4060 8GB显卡 32G DDR5 1TB SSD | 1 | 台 |

- 三、项目服务要求

- 1.供应商成交后需按照采购人及采购文件要求向采购人提供所投产品，对所提供的产品（包括所需的全部辅材）须按照采购人及采购文件要求完成安装调试并达到采购人使用要求，且须保证整个项目各产品的质量。

2.项目验收时，采购人要求成交供应商提供相应产品检测报告的，供应商需在规定的时间内提供，若经采购人核实，供应商提供的检测报告不满足采购文件要求的，采购人有权取消供应商的成交资格，并要求供应商赔偿相关损失。

- 四、安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；本次服务含设计制作并安装；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

- 五、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境、植物破坏或事故责任和因此发生的费用，由成交供应商恢复并承担相应的费用。成交供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，成交供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三者人身、财产损失由成交供应商承担赔偿责任。

- 六、其它要求

1、供应商必须将替换下来原有设备交还给采购商。

2、项目服务期间以及后续服务，如遇特殊紧急情况，需供应商及时到现场处理问题的，在接到采购人联系后，供应商最低要求须2小时之内到达现场。

## 第三篇  项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

位于中和、关溅、旧县、蒲吕、虎峰、大庙、安溪、永嘉、古佛、永久、响水、连丰12个船闸，分布在铜梁及永川境内10多个乡镇。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，投标报价包括完成本项目的全部费用包含但不限于服务费、管理费、税费等供应商为履行本项目要求可能产生的一切费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出，价格另计。

### 四、付款方式

在项目完成并经采购人验收合格后，供应商提供正规发票，采购人以银行转账方式支付100%合同款项款项。

## 五、项目风险管控

本项目采购过程和合同履行过程中，如遇国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整等情况，按下列方式处置：

1.处于采购过程中的，如果相关变化将导致采购任务取消的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，取消采购任务，作废标处理；

2.采购已经完成，尚未签订合同的，如果相关变化导致不能实现合同目的，按不可抗力事件处理，取消采购任务，采购人与供应商不再签订合同；

3.合同已签订的，如果相关变化导致不能实现合同目的或合同价款等实质性条款变化，针对变化部分按不可抗力事件处理，采购人与供应商协商后解除合同或签订补充协议。

## 六、违约责任

就当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定应当承担的责任进行约定。

## 七、合同争议

项目执行中，如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地具有管辖权人民法院提请诉讼。

## 八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  评分程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、评分程序及方法

（一）评分按采购文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。限额以下磋商评分以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行磋商。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按限额以下磋商评分文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对采购文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在评审过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写结论意见。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按现场随机抽取的方式确定顺序排列。服务部分得分为0分的供应商不得推荐成为成交候选供应商。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 投标报价 （30分） | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价。 |
|  | 服务部分（50分） | 重点产品（400万全彩球机）主要功能 （20分） | 重点产品（400万全彩球机）主要功能 1.1有效供应商的起评分为20分 1.2扣分条款: 响应文件技术应答有一条不满足采购文件要求的，每负偏离一项，从起评分中扣除2分。即完为止。 未提供佐证资料或佐证资料不符合要求，扣20分 | 供应商提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 |
| 2 |  | 项目实施方案 （10分） | 提供针对本项目的项目实施方案，包含不限于人员配置方案、项目进度计划、施工工期管理计划、安装调试方案人员配置及岗位职责等内容，根据方案进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得5分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得2分，完全不符合项目实际情况或未提供得0分。 | 提供对应方案，格式自拟。 |
|  |  | 运维方案 （10分） | 提供针对本项目的运维方案，包括但不限于维护技术方案的总体思路、技术架构、业务能力、制度建设、工作计划、力量配备、安全管理等，根据方案进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得5分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得2分，完全不符合项目实际情况或未提供得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案 （10分） | 提供针对本项目的售后服务方案，包含不限于售后服务流程、售后服务机构实力、响应时间、服务承诺、应急服务方案、配置的售后备品备件的储备及其收费标准、操作人员培训等内容，根据方案进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得5分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得2分，完全不符合项目实际情况或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20分） | 服务团队能力 （10分） | 1、供应商拟派的项目服务配备的人员及车辆情况，人数少于等于10人，车辆2辆得2分；人数大于10人，车辆数量大于2辆得5分；未提供不得分。 | - 提供相关人员有效期内的证书复印件及供应商为其缴纳近半年内任意一个月社保证明复印件并加盖供应商公章。（若为新注册公司提供相关人员劳动合同复印件或社保登记材料复印件并加盖供应商公章）。 - 2、供应商提供车辆行驶证复印件（行驶证上注明所有人必须是供应商单位名称）并加盖供应商公章 |
|  |  |  | 2、提供安全技术防范行业设计施工维护能力证书二级以上得3分，三级得1分，不提供不得分； 提供信息安全相关的计算机软件著作权证书，有得2分，不提供不得分。 | 供应商提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 3、供应商自2023年1月1日起至本项目开标之日止具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得10分。 | 提供相关合同复印件并加盖供应商公章。 |
| 注：当商务部分得分差异较大（有效供应商商务部分平均得分不足最高得分的50%时），评审小组经分析认为本次项目竞标明显缺乏竞争的，可以说明原因并按废标进行处置。由采购人或代理机构发布项目终止公告，重新开展采购活动。 |  |  |  |  |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与竞争；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商限额以下磋商评分有效期不满足采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的限额以下磋商评分采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）项目首次采购过程中，符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。但重新采购的供应商仍然少于三个的，按照本采购文件规定的标准、程序开标和评标，经评审有有效供应商的，应当确定成交供应商。

## 第五篇  供应商须知

## 一、限额以下磋商评分费用

参与竞争的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、限额以下磋商评分文件

（一）限额以下磋商评分文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、评分程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）限额以下磋商评分文件的解释

供应商如对限额以下磋商评分文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本限额以下磋商评分文件。一经进入评审程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解限额以下磋商评分文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本限额以下磋商评分文件中，评审小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为限额以下磋商评分文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为限额以下磋商评分文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对限额以下磋商评分文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、限额以下磋商评分要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上应装订成册提交，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）限额以下磋商评分有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按采购文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达限额以下磋商评分地点，应在封套上注明限额以下磋商评分项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购结果应当在评审结束后5个工作日内发布。采购人应当从评审结论意见提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审结论意见提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审意见推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市交通运输委官网上发布成交结果公告。

（二）成交结果公告将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交结果公告发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）项目无采购代理机构的不收取代理服务费。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下委托合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目要求 |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）业绩证明

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人或采购代理机构名称））：

我方收到____________________________（项目名称）的限额以下磋商评分文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1.愿意按照限额以下磋商评分文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次限额以下磋商评分的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方限额以下磋商评分文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个限额以下磋商评分过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《限额以下磋商评分文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） | - 提醒：请注明响应情况与采购需求的差异情况：正偏离、负偏离或者无差异 |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容或响应文件中具体内容的位置（页码） | - 提醒：请注明响应情况与商务需求的差异情况：正偏离、负偏离或者无差异 |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人或采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞争、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人或采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方承诺与你单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，不存在向你方人员行贿、馈赠或变相进行任何利益输送等违反廉政规定的行为，否则一经查实，自愿在三年内不再参与你单位组织的项目采购和招标活动，期间你方有权利对我方投标（响应）文件进行否决。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- （结束）